职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县蛤泊乡莲花池村北 联系人:闫小利 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 该公司始建于1973年，原名秦皇岛市卢龙县磷肥厂，于1997年更为现名，位于卢龙县蛤泊乡莲花池村北，主要以硫磺渣、钒触媒、氢氧化铝和硫酸铝为原料生产硫酸和硫酸铝，年生产硫酸4.7万吨，硫酸铝3.8万吨。 自2017年现状评价以来，硫酸生产使用的原辅材料由原来的硫铁矿石变为硫磺渣，其他采用的生产工艺、生产设备等均未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 a化学物：二氧化硫、硫酸及三氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、臭氧。 b粉尘：矽尘、电焊烟尘、其他粉尘。 ②物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）硫酸生产区 该公司硫酸生产区存在的矽尘、其他粉尘、二氧化硫、硫酸及三氧化硫、高温和噪声检测结果见表6-6～表6-9。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 铲车司机; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 3.0; 0.8-0.9; 0.5; 0.8- 0.9; 1; 0.62; 1; 符合. 破碎休息室; 5.0; 0.5-0.6. 呼尘; 铲车上料工位; 3.0; 0.56- 0.59; 0.28-0.30; 0.56- 0.59; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 破碎休息室; 5.0; 0.53- 0.56. 破碎机巡检工; 矽尘; 总尘; 颚式破碎机巡检工位; 4.0; 1.1-1.2; 0.6- 0.7; 1.1- 1.2; 1; 0.62; 1; 符合. 斗式提升机操作工位; 1.0; 1.0-1.1. 破碎休息室; 3.0; 0.6-0.7. 呼尘; 颚式破碎机巡检工位; 4.0; 0.69- 0.72; 0.35-0.37; 0.69- 0.72; 0.7; 0.62; 0.4; 符合. 斗式提升机操作工位; 1.0; 0.67- 0.69. 破碎休息室; 3.0; 0.53. 焙烧工; 其他粉尘; 总尘; 沸腾炉巡检工位; 1.0; 3.3-3.4; 0.2- 0.3; 3.3- 3.4; 8; 0.62; 5; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE（mg/m3）; PC-TWA/MAC(mg/m3); RF; PC-TWA转换值（mg/m3）; PC-STEL (mg/m3). 焙烧工; 沸腾炉巡检工位; 二氧化硫; 1.0; 1.8- 2.2; 0.2- 0.3; 1.8- 2.2; 5; 0.62; 3; 10; 符合. 干吸工; 干燥塔巡检工位; 二氧化硫; 1.0; 1.9; 0.5; 1.9; 5; 0.62; 3; 10; 符合. 吸收塔巡检工位; 1.0; 1.8- 1.9. 干燥塔巡检工位; 三氧化硫; 1.0; 0.1; 0.02- 0.04; 0.1- 0.2; 1; 0.62; 1; 2; 符合. 吸收塔巡检工位; 1.0; 0.1- 0.2. 转化工; 转化器巡检工位; 二氧化硫; 1.0; 1.7- 1.9; 0.2; 1.7- 1.9; 5; 0.62; 3; 10; 符合. 三氧化硫; 1.0; 0.1- 0.2; 0.01- 0.02; 0.1- 0.2; 1; 0.62; 1; 2; 符合. 硫酸储罐巡检工位; 硫酸; 1.0; 0.1- 0.2; 0.01- 0.02; 0.1- 0.2; 1; 0.62; 1; 2; 符合. 表6-8噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 3.0; 81.1-81.7; 78.5-78.9; 85; 符合. 破碎休息室; 5.0; 75.2-75.5. 破碎机巡检工; 颚式破碎机巡检工位; 4.0; 83.5-83.8; 81.8-82.1; 85; 符合. 斗式提升机操作工位; 1.0; 83.0-83.4. 破碎休息室; 3.0; 75.1-76.0. 焙烧工; 沸腾炉巡检工位; 1.0; 77.3-77.8; 77.7-78.1; 85; 符合. 鼓风机房巡检工位; 0.5; 83.4-83.6. 余热锅炉巡检工位; 0.5; 81.3-81.7. 增湿滚筒巡检工位; 0.5; 83.3-83.7. 焙烧控制室操作工位; 5.0; 74.4-74.7. 干吸工; 干燥塔巡检工位; 1.0; 81.5-81.8; 77.7-77.8; 85; 符合. 吸收塔巡检工位; 1.0; 82.3-82.5. 循环水塔巡检; 0.5; 83.6-83.8. 干吸控制室操作; 5.5; 68.2-68.6. 转化工; 转化器巡检工位; 1.0; 75.2-75.6; 75.1-75.6; 85; 符合. 转化风机房巡检工位; 0.5; 79.4-79.7. 硫酸储罐巡检工位; 1.0; 75.1-75.3. 中控室操作工位; 5.5; 74.4-74.6. 净化工; 填料塔巡检工位; 0.5; 80.3-80.7; 73.4-73.7; 85; 符合. 文氏管巡检工位; 0.5; 78.4-78.5. 电除雾器巡检工位; 0.5; 76.4-76.8. 净化控制室操作工位; 6.0; 70.5-70.8. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 焙烧工; 沸腾炉巡检工位; 1.0; 25; I级; 24.6-24.7; 24.8-24.9; 33; 符合. 余热锅炉巡检工位; 0.5; 25.2. 由检测结果可知，硫酸生产区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）普通硫酸铝车间 该公司普通硫酸铝车间存在的粉尘、噪声和高温检测结果见表6-10至表6-12。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 4.0; 3.1- 3.2; 0.6- 0.8; 3.1- 3.2; 8; 0.62; 5; 符合. 破碎工; 其他粉尘; 总尘; 颚式破碎机巡检工位; 2.0; 3.8-3.9; 1.3- 1.4; 3.9- 4.0; 8; 0.62; 5; 符合. 雷蒙破碎机巡检工位; 2.0; 3.9- 4.0. 打包工; 其他粉尘; 总尘; 破碎机巡检工位; 0.5; 3.3-3.4; 1.6- 1.8; 3.3- 3.4; 8; 0.62; 5; 符合. 打包工位; 6.0; 3.2-3.3. 表6-11噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车上料工位; 4.0; 82.0-82.5; 79.0-79.5; 85; 符合. 破碎工; 颚式破碎机巡检工位; 2.0; 83.6-83.7; 81.4-81.6; 85; 符合. 雷蒙破碎机巡检工位; 2.0; 84.2-84.4. 调浆罐搅拌操作工位; 1.0; 80.4-80.7. 反应工; 1#反应釜巡检工位; 4.0; 79.3-79.6; 76.3-76.7; 85; 符合. 3#反应釜巡检工位; 79.2-79.8. 沉降罐巡检工; 2#一级沉降罐巡检工位; 2.0; 75.6-76.4; 74.2-74.4; 85; 符合. 5#一级沉降罐巡检工位; 75.6-76.1. 1#二级沉降罐巡检工位; 1.0; 78.4-78.6. 3#二级沉降罐巡检工位; 78.1-78.4. 三级沉降罐巡检工位; 1.0; 78.1-78.6. 蒸发工; 蒸发器巡检工位; 4.0; 72.5-72.7; 69.4-69.7; 85; 符合. 压滤工; 压滤机巡检工位; 5.0; 74.3-74.6; 72.3-72.6; 85; 符合. 结晶操作工; 结晶操作工位; 5.0; 84.3-84.8; 82.3-82.8; 85; 符合. 打包工; 打碎机巡检工位; 0.5; 92.2-92.3; 89.6-89.9; 85; 不符合. 破碎机巡检工位; 0.5; 91.6-92.0. 打包工位; 6.0; 89.8-90.2. 表6-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 反应工; 1#反应釜巡检工位; 4.0; 50; I级; 24.5-24.6; 24.3-24.6; 32; 符合. 3#反应釜巡检工位; 24.1-24.5. 沉降罐巡检工; 2#一级沉降罐巡检工位; 2.0; 50; I级; 24.6-24.8; 24.2-24.3; 32; 符合. 5#一级沉降罐巡检工位; 24.4-24.6. 1#二级沉降罐巡检工位; 1.0; 24.4-24.6. 3#二级沉降罐巡检工位; 23.5-23.8. 三级沉降罐巡检工位; 1.0; 23.6-23.8. 蒸发工; 蒸发器巡检; 4.0; 50; I级; 23.7-23.8; 23.7-23.8; 32; 符合. 结晶操作工; 结晶操作工位; 5.0; 75; I级; 23.2-23.6; 23.2-23.6; 31; 符合. 由检测结果可知，该公司普通硫酸铝生产车间除打包工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，并且铲车司机、反应工、沉降罐巡检工、蒸发工、压滤工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，打包岗位中破碎设备运行时产生的噪声较大，设备处未装设消声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （3）无铁硫酸铝车间 该公司无铁硫酸铝生产车间存在的粉尘、噪声和高温检测结果见表6-13至表6-15。 表6-13 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 上料工; 其他粉尘; 总尘; 人工上料工位; 3.0; 3.7- 3.8; 1.0; 3.7- 3.8; 8; 0.62; 5; 符合. 打包工; 其他粉尘; 总尘; 破碎巡检工位; 1.0; 3.3; 1.7- 1.8; 3.3; 8; 0.62; 5; 符合. 打包工位; 6.0; 3.2-3.3. 表6-14噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 人工上料工位; 3.0; 80.2-80.3; 78.2-78.3; 85; 符合. 调浆罐操作工位; 1.0; 78.1-78.6. 反应釜巡检工位; 1.0; 81.4-81.8. 结晶操作工; 结晶操作工位; 4.0; 84.4-84.5; 81.4-81.5; 85; 符合. 打包工; 破碎巡检工位; 1.0; 91.3-91.8; 89.0-89.5; 85; 不符合. 打包工位; 6.0; 89.3-89.7. 表6-15 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 反应釜巡检工位; 1.0; 25; I级; 24.2-24.3; 24.2-24.3; 33; 符合. 结晶操作工; 结晶操作工位; 4.0; 50; I级; 23.6-23.9; 23.6-23.9; 32; 符合. 由检测结果可知，该公司无铁硫酸铝生产车间除打包工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外,其他各岗位接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，并且上料工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB(A)。 超标原因分析:受当前工艺水平限制，打包岗位中破碎设备运行时产生的噪声较大，设备处未装设消声、吸声装置导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 （4）公辅工程 该公司公辅工程存在的电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-16～表6-19。 表6-16 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修工位; 1.0; 2.5-2.6; 0.2; 2.5- 2.6; 4; 0.62; 2; 符合. 表6-17 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA/CM(mg/m3); CSTE（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA/MAC(mg/m3); RF; PC-TWA转换值（mg/m3）; PC-STEL (mg/m3). 维修工; 电焊作业工位; 一氧化碳; 1.0; 7.0- 7.2; 0.9; 7.0- 7.2; —; 20; —; —; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.01; 0.1; —; 5; 0.62; 3; 10; 符合. 二氧化锰; 0.034- 0.038; 0.004- 0.005; —; 0.034- 0.038; 0.15; 0.62; 0.093; —; 符合. 臭氧; 0.15- 0.16; 0.15- 0.16; —; —; 0.3; —; —; —; 符合. 表6-18 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 电焊维修工; 电焊作业工位; 电焊弧光; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; —; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-19 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 1.0; 0.136-0.140; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除无铁硫酸铝车间和普通硫酸铝车间的打包工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、噪声高温、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。但根据劳动者需要该公司为噪声超标岗位劳动者发放3M1110型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 无铁硫酸铝车间和普通硫酸铝车间的打包工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，噪声超标岗位未设置有效的防护设施。但根据劳动者需要该公司为劳动者发放3M1110型耳塞正确佩戴后能使实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现之前上岗前和离岗时的职业健康体检资料，职业健康体检人数和体检项不全。. 8.个人防护用品; 符合; —. 9.辅助用室; 符合; —. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; —. 11.职业卫生管理制度; 符合; —. 12.职业病危害告知; 符合; —. 13.职业卫生培训; 符合; —. 14.职业病危害项目申报; 符合; —. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; —. 建 议： - 应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位（尤其是噪声超标岗位）劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 - （2）对噪声超标岗位应尽可能采取工程技术措施，设置有效的隔声、吸声、消声防护设施，改善工作环境，降低劳动者实际接触水平。 - （3）应安排上岗前和离岗人员进行岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工针对岗位所接触的职业病危害因素进行在岗期间的职业健康检查，体检人数和体检项应全面，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - （4）对生产装置区内的设备或储罐等进行检维修作业或抢修作业时，应先将设备内残余有毒物质置换后，设备或储罐内有害气体的浓度和氧含量符合要求后，方可进行作业。 - 进入有限空间作业时，应严格按照《密闭空间作业职业危害防护 - 规范》(GBZ/T205-2007)要求进行操作。如:事先通风、探测有害气体浓度，确认安全后再进行操作;为工人配备好有效的个人防护用品和救护用品;应有两人以上在场，设置专人看护，设置警示标识等。 （5）宜在公司厂区设置集中浴室。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，向所在地职业卫生监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.8 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.8.13-8.15 |  | 赵坪 周同 |  |
| 检 测 |  | 2020.8.13-8.18 |  | 王领 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 闫小利 |  |  |  |