职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 迁西县启新加油站 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于迁西县城关西环南路 联系人：韩晓玉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 迁西县启新油站（以下简称“该加油站”）成立于2005年7月25日，主要经营汽油、柴油的零售业务。该加油站年销售92#汽油80吨，95#汽油20吨,0#柴油150吨，-10#柴油50吨。 该加油站自2012年进行职业卫生现状评价以来，储罐区、加油区设备设施均未进行改动，采用的加油工艺、加油机和油罐均未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该加油站加油区存在的职业病危害因素为溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯，检测结果见表6-5。 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA (mg/m3); 峰接触浓度(mg/m3); PC-TWA (mg/m3); RF; PC-TWA转换值(mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 加油员; 92#汽油加油工位; 苯; 2.5; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; --; 6; 0.31; 2; 10; 符合. 95#汽油加油工位; 0.5; ＜0.6. 92#汽油加油工位; 甲苯; 2.5; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; --; 50; 0.31; 16; 100; 符合. 95#汽油加油工位; 0.5; ＜1.2. 92#汽油加油工位; 二甲苯; 2.5; ＜3.3; ＜3.3; ＜3.3; --; 50; 0.31; 16; 100; 符合. 95#汽油加油工位; 0.5; ＜3.3. 92#汽油加油工位; 溶剂汽油; 2.5; 0.4- 0.6; --; 0.2; 0.4- 0.6; 300; 0.31; 93; --; 符合. 95#汽油加油工位; 0.5; 0.4- 0.6. 注：苯最低检出浓度：0.6mg/m3；甲苯最低检出浓度：1.2mg/m3；二甲苯最低检出浓度：3.3mg/m3。. 由检测结果可知，该加油站加油员接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 加油员2020年进行的职业健康检查项目不全，未对苯系物进行相关项目的职业健康检查，未见2020年以前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： - 应对工作制度进行调整，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 - 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，体检的职业病危害因素种类应全面。 - 在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 - 若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 - 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向所在地卫生监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.28 |  | 沙彩君、田宏军 |  |
| 采 样 |  | 2020.9.7-9.9 |  | 张志军 费国良 |  |
| 检 测 |  | 2020.9.10-9.11 |  | 王领 张杰 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 韩晓玉 |  |  |  |