职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德静华矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于平泉市小寺沟镇桥西村（平泉会州经济开发区366号） 联系人：王国义 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德静华矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2009年7月20日，该公司以自己开采的石灰石矿为主要原料，经过破碎、煅烧、筛分等工艺生产石灰，年产石灰10万吨。 该公司自上次评价以来采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：石灰石粉尘、煤尘、其他粉尘； 化学物：一氧化碳、二氧化硫、氧化钙； ②物理因素：噪声、手传振动。 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-6。 表6-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 结果范围; 粉尘种类. 露天采区挖掘矿石工位; 7.9; 10%≤游离SiO2含量; 石灰石粉尘. 破碎筛分区一破巡检位; 7.6; 10%≤游离SiO2含量; 石灰石粉尘. （1）露天采区 露天采区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声、手传振动，检测结果见表6-7～表6-9。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 钻孔工; 石灰石粉尘; 总尘; 钻孔工位; 2.0; 10.5-10.9; 2.1-2.2; 10.5-10.9; 8; --; --; 符合. 呼尘; 5.4-5.9; 1.0-1.2; 5.4-5.9; 4; --; --; 符合. 锤破工; 石灰石粉尘; 总尘; 大块破碎工位; 2.0; 9.6-10.0; 2.0; 9.6-10.0; 8; --; --; 符合. 呼尘; 5.7-6.1; 1.1-1.2; 5.7-6.1; 4; --; --; 符合. 挖掘机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 挖掘矿石工位; 3.0; 9.9-10.3; 3.0-3.1; 9.9-10.3; 8; --; --; 符合. 呼尘; 5.3-5.7; 1.5-1.7; 5.3-5.7; 4; --; --; 符合. 装载机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 装载矿石工位; 4.0; 9.3-9.7; 3.8-3.9; 9.3-9.7; 8; --; --; 符合. 呼尘; 5.2-5.5; 1.9-2.1; 5.2-5.5; 4; --; --; 符合. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钻孔工; 钻孔工位; 2.0; 90.1-90.6; 84.1-84.6; 85; 符合. 锤破工; 大块破碎工位; 2.0; 87.6-88.1; 81.6-82.1; 85; 符合. 挖掘机司机; 挖掘矿石工位; 3.0; 84.5-84.9; 80.2-80.6; 85; 符合. 装载机司机; 装载矿石工位; 4.0; 83.4-83.6; 80.4-80.6; 85; 符合. 表6-9 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 钻孔工; 钻孔工位; 手传振动; 3.4-3.5; 2.0; 5; 符合. 由检测结果可知，露天采区各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）破碎筛分区 破碎筛分区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-10～表6-11。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 破碎巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 一破巡检工位; 2.0; 10.3-10.4; 4.1-4.2; 10.5-10.7; 8; --; --; 符合. 二破巡检工位; 2.0; 10.5-10.7. 呼尘; 一破巡检工位; 2.0; 5.8-6.3; 2.4-2.5; 6.0-6.3; 4; --; --; 符合. 二破巡检工位; 2.0; 6.0-6.2. 筛分巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 筛分巡检工位; 2.0; 9.2-9.7; 3.6-4.0; 9.2-9.8; 8; --; --; 符合. 皮带巡检工位; 2.0; 9.1-9.8. 呼尘; 筛分巡检工位; 2.0; 5.6-5.8; 2.1-2.2; 5.6-5.9; 4; --; --; 符合. 皮带巡检工位; 2.0; 5.4-5.9. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 破碎巡检工; 一破巡检工位; 2.0; 92.3-92.9; 89.4-89.8; 85; 不符合. 二破巡检工位; 2.0; 92.3-92.6. 筛分巡检工; 筛分巡检工位; 2.0; 88.0-88.5; 84.6-84.8; 85; 符合. 皮带巡检工位; 2.0; 87.0-87.3. 由检测结果可知，破碎筛分区除破碎巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 噪声超标原因分析：由于设备工艺水平的限制，破碎过程产生的声音较大，防噪设施防护效果不好。 - 石灰生产区 石灰生产区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、煤尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氧化钙、噪声，检测结果见表6-12～表6-14。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石上料工位; 2.0; 9.2-9.8; 1.8-2.0; 9.2-9.8; 8; 0.62; 5; 符合. 呼尘; 5.7-6.1; 1.1-1.2; 5.7-6.1; 4; 0.62; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 煤上料工位; 2.0; 3.7-4.2; 0.7-0.8; 3.7-4.2; 4; 0.62; 2; 符合. 呼尘; 2.85-2.93; 0.60-0.62; 2.85-2.93; 2.5; 0.62; 1.6; 符合. 煅烧巡检工; 其他粉尘; 总尘; 筛分巡检工位; 1.0; 5.1-5.4; 0.8-0.9; 5.1-5.4; 8; 0.62; 5; 符合. 皮带巡检工位; 1.0; 4.9-5.2. 表6-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3); RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3). 煅烧巡检工; 竖窑巡检位; 二氧 化硫; 1.0; 2.0-2.4; 0.2-0.3; 2.0-2.4; --; 5; 10; 0.62; 3; 符合. 一氧化碳; 1.0; 7.1-7.3; 0.9; 7.1-7.3; --; 20; 30; 0.62; 12; 符合. 筛分巡检; 氧化钙; 1.0; 0.7; 0.2; 0.7-0.8; --; 2; --; 0.62; 1; 符合. 皮带巡检; 氧化钙; 1.0; 0.7-0.8; 符合. 表6-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 石灰石上料工位; 2.0; 85.0-85.4; 81.7-82.0; 85; 符合. 煤上料工位; 2.0; 84.4-84.5. 煅烧巡检工; 竖窑巡检位; 1.0; 84.2; 81.6-81.8; 85; 符合. 筛分巡检位; 1.0; 87.0-87.4. 皮带巡检位; 1.0; 86.1-86.4. 由检测结果可知，石灰生产区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除破碎巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。佩戴符合要求的耳塞后，可以起到较好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 破碎巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，防噪设施防护效果不好。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检的危害因素种类不全，缺少针对化学物、电工、紫外辐射的体检项，未见离岗时的体检资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未见离岗时的体检资料. 建 议： - 在工艺技术水平允许的条件下，在噪声超标岗位采取有效的吸声、隔声、消声措施，适当减少劳动者的接触时间。 - 应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触化学物、噪声作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，尤其是噪声超标岗位劳动者，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - （3）应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - （4）该公司应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》的规定。 - （5）不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地相关管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.10 |  | 赵芳芳、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2020.7.27-7.29 |  | 周同 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.7.30-7.31 |  | 王帅 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王国义 |  |  |  |