职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德兴厦水泥制造有限公司水泥粉磨生产线、细磨粉煤灰生产线、预搅拌砂浆建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市双滦区双塔山镇大三岔口村 联系人：王同 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德兴厦水泥制造有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2002年4月11日，位于承德双滦区双塔山镇三岔口村，占地面积18866.09m2。公司类型为有限责任公司，主要生产：水泥、干混砂浆、细粉煤灰。 建设单位前身为承德市双滦水泥厂，原址为承德市双塔山镇大元宝山村。因城市规划调整，迁至承德市双滦区双塔山镇大三岔口村。建设单位响应国家节能与综合利用有关政策，利用区域内的滦河电厂排放的粉煤灰、脱硫石膏做混合材料生产粉煤灰、水泥，配套生产干混砂浆等，决定投资建设水泥粉磨生产线、细磨粉煤灰生产线、预搅拌砂浆建设项目。水泥粉磨生产线于1999年9月5日取得承德市双滦区计划统计局下发的《双滦区计统计局关于承德市双滦水泥厂更名为承德兴厦水泥制造有限公司的批复》（批复编号：双滦计统〔1999〕77号）；细磨粉煤灰生产线于2012年2月28日取得承德市发展和改革委员会下发的《河北省固定资产投资项目备案证》（备案证号：承发改环资备字〔2012〕8号）；预搅拌砂浆建设项目于2012年8月取得承德市发展和改革委员会下发的《河北省固定资产投资项目备案证》（备案证号：承发改环资备字〔2012〕53号）。主要建设内容及规模：新建一条水泥粉磨生产线，年生产水泥60万吨，项目投资2896万元；新建一条细磨粉煤灰生产线，年生产细磨粉煤灰40万吨，项目投资2500万元；新建一条预搅拌砂浆生产线，年生产预搅拌砂浆50万吨，项目投资2500万元。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 主要职业病危害因素汇总 综上所述，建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素： 粉尘：矽尘或其他粉尘、石膏粉尘、水泥粉尘、电焊烟尘； 化学物：乙二醇、氢氧化钠、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧。 ②物理因素：紫外辐射、高温、噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果 根据类比资料和类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-6。 表4-6 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 接触的职业病 危害因素; 预计接触时间（h）; 预测接触浓度/强度; 职业接触限值; 结论. 水泥粉磨生产线; 装载机司机; 石膏入料; 石膏粉尘（总尘）; 0.5; CTWA＜8mg/m3; PC-TWA :8mg/m3; 符合. 石膏粉尘（呼尘）; CTWA＜4mg/m3; PC-TWA :4mg/m3; 符合. 熟料入料; 矽尘（总尘）; 1.5; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 矿渣入料; 矽尘（总尘）; 1.0; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 粉煤灰入料; 矽尘（总尘）; 2.0; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 尾矿砂入料; 矽尘（总尘）; 1.5; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 生物质入料; 其他粉尘; 0.5; CTWA＜8mg/m3; PC-TWA :8mg/m3; 符合. 石膏、熟料、矿渣、粉煤灰、尾矿砂、生物质入料; 噪声; 7.0; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 烘干机巡检工; 烘干机巡检; 矽尘（总尘）; 3.0; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; ＜32℃; WBGT值：32℃; 符合. 辊压机巡检工; 辊压机巡检、筛分机巡检、球磨机巡检; 水泥粉尘（总尘）; 2.5; CTWA＜4mg/m3; PC-TWA :4mg/m3; 符合. 水泥粉尘（呼尘）; CTWA＜1.5mg/m3; PC-TWA :1.5mg/m3; 符合. 噪声; ＞85dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 包装工; 插袋作业; 水泥粉尘（总尘）; 4.0; CTWA＜4mg/m3; PC-TWA :4mg/m3; 符合. 水泥粉尘（呼尘）; CTWA＜1.5mg/m3; PC-TWA :1.5mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 码垛工; 码垛作业; 水泥粉尘（总尘）; 3.0; CTWA＜4mg/m3; PC-TWA :4mg/m3; 符合. 水泥粉尘（呼尘）; CTWA＜1.5mg/m3; PC-TWA :1.5mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 细磨粉煤灰生产线; 磨机巡检工; 立式辊磨机巡检; 噪声; 1.0; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 预搅拌砂浆生产线; 搅拌机巡检工; 添加剂入料; 其他粉尘; 0.5; CTWA＜8mg/m3; PC-TWA :8mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 搅拌机巡检; 矽尘（总尘）; 1.0; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 包装工; 插袋作业; 矽尘（总尘）; 4.0; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 码垛工; 码垛作业; 矽尘（总尘）; 3.0; CTWA＜1mg/m3; PC-TWA :1mg/m3; 符合. 矽尘（呼尘）; CTWA＜0.7mg/m3; PC-TWA :0.7mg/m3; 符合. 噪声; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 公辅工程; 维修工; 维修电焊; 电焊烟尘; 0.5; CTWA：<8mg/m3; PC-TWA :8 mg/m3; 符合. 一氧化碳; CTWA：＜20mg/m3 CSTE：＜30mg/m3; PC-TWA :20mg/m3 PC-STEL :30mg/m3; 符合. 氮氧化物; CTWA：＜5mg/m3 CSTE：＜10mg/m3; PC-TWA :5mg/m3 PC-STEL :10mg/m3; 符合. 锰及其无机化合物; CTWA：＜0.15mg/m3; PC-TWA :0.15mg/m3; 符合. 臭氧; CM：＜0.3mg/m3; MAC：0.3mg/m3; 符合. 紫外辐射; ＜0.24μW/cm2; 0.24μW/cm2; 符合. 化验员; 化验室化验; 乙二醇; -; CTWA：＜20mg/m3 CSTE：＜40mg/m3; PC-TWA :20mg/m3 PC-STEL :40mg/m3; 符合. 氢氧化钠; MAC：2mg/m3; 符合. 电工; 变配电室巡检; 工频电场; 0.5; ＜5kV/m; 5kV/m; 符合. 空压机房巡检; 噪声; 0.5; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 由表4-6可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，除水泥粉磨生产线的辊压机巡检工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的粉尘、化合物浓度和高温、紫外辐射、工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。预计建设项目水泥粉磨生产线的辊压机巡检工佩戴3M1270耳塞（降噪值25dB）后，实际接触的噪声强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目拟采用的生产工艺过程自动化程度较高，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟对产生工频电场的配电柜利用金属外壳密闭；拟对产生高温的设备设置隔热层等防护设施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、完善评价依据； - 2、细化项目背景介绍； - 3、完善设备、建构筑物信息； - 4、补充、完善职业病危害因素识别与分析； - 5、完善应急救援设施、警示标识拟设置情况； - 6、专家提出的其他合理问题。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.8.11 |  | 田宏军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王同 |  |  |  |