职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 国能昌黎生物发电有限公司国能昌黎1x35MW生物质热电联产工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎工业园区新开口大街以南、正明山路东侧 联系人：韩皓钰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 国能昌黎生物发电有限公司(以下简称“建设单位”)位于昌黎工业园区新开口大街以南、正明山路东侧，成立于2016年8月3日，主要为生物质能发电。 为充分利用该地区丰富的农作物秸秆，促进当地可再生能源和节能减排事业的发展，建设单位决定建设国能昌黎1×35MW生物质热电联产工程项目。该项目于2016年9月27日取得《河北省固定资产投资项目核准证》（证号：昌发改核字〔2016〕65号），项目主要建设内容：建设汽机车间、锅炉车间、料棚、办公楼、宿舍等,总建筑面积23461平方米，建设逆流式双曲线自然通风冷却塔1座，混凝土烟囱1个；安装1×35MW高温高压高速凝汽式汽轮发电机组，配1台130t/h水冷振动炉排、高温高压、生物质燃料自然循环汽包锅炉；配套水处理、环保、控制、给排水、消防、安全等相关设施。项目总投资为36757万元。建设地点：昌黎工业园区新开口大街以南、正明山路东侧。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 综上所述，建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：其他粉尘； 化学物：氨、氢氧化钠。 ②物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）燃料输送系统 燃料输送系统存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，结果见表4-8～表4-9。 表4-8 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 料场堆卸料; 4.0; 4.0-4.1; 1.0-1.1; 4.0-4.1; 8; 0.94; 8; 符合. 上料工; 其他粉尘; 总尘; 干料棚铲车上料; 4.0; 4.0-4.1; 1.0-1.1; 4.0-4.1; 8; 0.94; 8; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 破碎机巡检; 1.0; 3.9-4.1; 0.8; 4.0-4.1; 8; 0.94; 8; 符合. 给料机巡检; 1.0; 4.0-4.1. 皮带巡检; 1.0; 4.0. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 料场堆卸料; 4.0; 81.0-81.5; 78.0-78.5; 85; 符合. 上料工; 干料棚铲车上料; 4.0; 82.3-82.6; 79.3-79.6; 85; 符合. 巡检工; 破碎机巡检; 1.0; 80.1-80.5; 75.2-75.7; 85; 符合. 给料机巡检; 1.0; 80.5-81.0. 皮带巡检; 1.0; 77.3-77.7. 结果表明，燃料输送系统各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB（A）。 （2）燃烧系统 燃烧系统存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温，结果见表4-10～表4-12。 表4-10 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 锅炉巡检工; 其他粉尘; 总尘; 除尘仓料口放灰; 0.5; 4.0-4.1; 0.2-0.3; 4.0-4.1; 8; 0.94; 8; 符合. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锅炉巡检工; 主厂房0米层锅炉巡检; 0.5; 81.2-81.7; 83.4-83.7; 85; 符合. 风机巡检; 0.5; 86.1-86.3. 捞渣机巡检; 0.5; 78.8-79.2. 脱硫脱硝一体化设备巡检; 0.5; 80.4-80.8. 循环水泵巡检; 0.5; 92.6-93.0. 空压机巡检; 0.5; 90.0-90.2. 表4-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 锅炉巡检工; 主厂房0米层锅炉巡检; 0.5; 25; I级; 26.4-26.7; 26.4-26.7; 33; 符合. 结果表明，燃烧系统锅炉巡检工接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）汽机系统 汽机系统存在的职业病危害因素为噪声、高温、工频电场，结果见表4-13～表4-15。 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 主厂房0米层设备巡检; 0.5; 89.7-90.0; 84.4-84.8; 85; 符合. 主厂房4.3米层设备巡检; 0.5; 82.8-83.3. 主厂房8.6米层设备巡检; 0.5; 94.6-95.0. 主厂房除氧间巡检; 0.5; 85.8-86.1. 表4-14 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 主厂房0米层设备巡检; 0.5; 25; I级; 28.5-28.7; 28.5-28.7; 33; 符合. 主厂房4.3米层设备巡检; 0.5; I级; 28.5-28.7. 主厂房8.6米层设备巡检; 0.5; I级; 28.5-28.7. 表4-15 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 110KV升压站巡检; 0.5; 0.071-0.073; 0.03; 5; 符合. 10KV配电室巡检; 0.5; 0.068-0.070. 锅炉变频室巡检; 0.5; 0.070-0.072. 结果表明，汽机系统各岗位劳动者接触的噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）化学水系统 化学水系统存在的职业病危害因素为氨、氢氧化钠、噪声，结果见表4-16～表4-17。 表4-16 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）; MAC (mg/m3). 化学水处理工; 化水间加药; 氨; 0.5; 3.6-3.7; 0.2; 3.6- 3.7; —; 20; 30; 0.94; 19; —; 符合. 氢氧化钠; 0.5; 0.06; —; —; 0.06; —; —; —; —; 2; 符合. 表4-17 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 化学水处理工; 化水间设备巡检; 0.5; 88.6-88.7; 76.7-76.8; 85; 符合. 化水间加药; 0.5; 71.1-71.5. 结果表明，化学水系统各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为其他粉尘，结果见表4-18。 表4-18 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA转换值（mg/m3）. 质检员; 其他粉尘; 总尘; 燃料质检; 1.0; 3.9-4.1; 0.3; 3.9-4.1; 8; 0.94; 8; 符合. 结果表明，公辅工程质检员岗位劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目部分岗位为劳务工，应督促劳务派遣用工单位正确履行其用人单位的义务，要求其为劳务工发放个人防护用品，组织其进行职业健康检查，并监督劳务工严格遵守岗位职业卫生操作规程，正确佩戴个人防护用品。 （2）应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）在锅炉、除尘设备等设备停机检维修时，存在有限空间作业。故应参照有限空间作业规定： ①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风检测不合格作业。 ②必须配备个人防中毒窒息等防护设备、设置安全警示标识、严禁无防护监护措施作业。 （5）应在夏季最热月对生产区存在的高温进行检测，并根据检测结果对高温进行分级，并加强个人防护，进行相应的职业卫生管理。 （6）应不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （7）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行；督促劳动者在作业过程中按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。 （8）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地监督管理部门报告并向劳动者公布。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充氨水、磷酸三钠等原辅料年使用量；2、补充生产工艺识别中职业病危害因素；3、补充完善废旧蓄电池处理的分析评价内；4、补充完善开关室的分析评价内容(主要考虑是否存在六氟化硫）；5、专家提出的其他意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.10.26 |  | 李海艳、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2020.11.4-11.6 |  | 刘文杰 杨海明 |  |
| 检 测 |  | 2020.11.4-11.7 |  | 张杰 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 韩皓钰 |  |  |  |