职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛乔氏体育器材制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关区石河镇黑汀村村南 联系人：肖英慧 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛乔氏体育器材制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2019年12月13日，占地面积约6667m2，主要以石板、木料、防火板、密度板为原料生产台球桌，年产台球桌3000台。 该公司前身为秦皇岛乔氏台球桌厂，始建于2002年9月11日。自2019年更名以来，各生产车间设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - 化学因素 - ①粉尘：其他粉尘、木粉尘 ②化学物质：苯、甲苯、二甲苯、甲醛 - （2）物理因素：噪声、工频电场 职业病危害因素检测结果 （1）制作车间 该公司制作车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、甲醛、噪声，检测结果见表6-5～表6-7。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 石板处理工; 其他粉尘; 总尘; 补胶工位; 1.0; 3.0-3.3; 2.2-2.4; 3.1-3.3; 8; 符合. 对帮工位; 3.0; 2.8-2.9. 调平工位; 3.0; 3.0-3.1. 表6-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CM(mg/m3); MAC(mg/m3). 石板处理工; 补胶工位; 甲醛; 1.0; 0.19-0.24; 0.19-0.24; 0.5; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 研磨工; 研磨机操作位; 10.0; 71.7-72.7; 72.7-73.7; 85; 符合. 打眼工; 钻孔机操作工位; 10.0; 85.8-86.7; 86.8-87.7; 85; 不符合. 石板处理工; 补胶工位; 1.0; 80.4-80.7; 82.6-83.0; 85; 符合. 对帮工位; 3.0; 84.1-84.8. 调平工位; 3.0; 82.3-83.4. 由检测结果可知，制作车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。除打眼工接触噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于目前工艺水平的限制，石料钻孔过程中产生的噪声较大，人员近距离接触且接触时间较长，无隔声、吸声等设施。 （2）木工车间 该公司木工车间存在的职业病危害因素为木粉尘、甲醛、噪声，检测结果见表6-8～表6-10。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 截料工; 木粉尘; 总尘; 截取机操作位; 7.0; 3.3-3.5; 1.8; 3.3-3.5; 3; 符合. 雕刻工; 木粉尘; 总尘; 雕刻机操作位; 1.0; 3.4-3.6; 0.2-0.3; 3.4-3.6; 3; 符合. 拼板工; 木粉尘; 总尘; 1#拼板机操作位; 3.5; 3.0-3.1; 1.8-2.1; 3.1-3.2; 3; 符合. 4#拼板机操作位; 3.5; 3.1-3.2. 铣工; 木粉尘; 总尘; 铣床操作位; 7.0; 3.5-3.7; 1.8-2.0; 3.5-3.7; 3; 符合. 框锯工; 木粉尘; 总尘; 框锯操作位; 7.0; 3.2-3.6; 1.4-1.8; 3.2-3.6; 3; 符合. 卷板工; 木粉尘; 总尘; 卷防火板操作位; 7.0; 3.4-3.8; 1.6-1.9; 3.4-3.8; 3; 符合. 截帮工; 木粉尘; 总尘; 截帮机操作位; 7.0; 3.3-3.5; 1.7-1.8; 3.3-3.5; 3; 符合. 砂光工; 木粉尘; 总尘; 砂光机操作位; 7.0; 3.0-3.5; 1.7-1.8; 3.0-3.5; 3; 符合. 立铣锯工; 木粉尘; 总尘; 铣床操作位; 7.0; 3.4-3.8; 1.6-1.9; 3.4-3.8; 3; 符合. 车工; 木粉尘; 总尘; 车床操作位; 7.0; 3.2-3.6; 1.5-1.8; 3.2-3.6; 3; 符合. 操作工; 木粉尘; 总尘; 加工中心操作位; 7.0; 3.2-3.4; 1.6-1.8; 3.2-3.4; 3; 符合. 表6-9 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CM(mg/m3); MAC(mg/m3). 截料工; 截取机操作位; 甲醛; 7.0; 0.18-0.21; 0.18-0.21; 0.5; 符合. 雕刻工; 雕刻机操作位; 甲醛; 1.0; 0.19-0.24; 0.19-0.24; 0.5; 符合. 拼板工; 1#拼板机操作位; 甲醛; 3.5; 0.17-0.22; 0.21-0.22; 0.5; 符合. 4#拼板机操作位; 甲醛; 3.5; 0.21. 铣工; 铣床操作位; 甲醛; 7.0; 0.19-0.20; 0.19-0.20; 0.5; 符合. 框锯工; 框锯操作位; 甲醛; 7.0; 0.19-0.20; 0.19-0.20; 0.5; 符合. 卷板工; 卷防火板操作位; 甲醛; 7.0; 0.19-0.21; 0.19-0.21; 0.5; 符合. 截帮工; 截帮机操作位; 甲醛; 7.0; 0.18-0.21; 0.18-0.21; 0.5; 符合. 砂光工; 砂光机操作位; 甲醛; 7.0; 0.16-0.22; 0.16-0.22; 0.5; 符合. 立铣锯工; 铣床操作位; 甲醛; 7.0; 0.22-0.24; 0.22-0.24; 0.5; 符合. 车工; 车床操作位; 甲醛; 7.0; 0.22-0.24; 0.22-0.24; 0.5; 符合. 操作工; 加工中心操作位; 甲醛; 7.0; 0.22-0.24; 0.22-0.24; 0.5; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 截料工; 截取机操作位; 7.0; 84.4-84.7; 83.8-84.1; 85; 符合. 雕刻工; 雕刻机操作位; 1.0; 81.4-81.8; 72.4-72.8; 85; 符合. 拼板工; 1#拼板机操作位; 3.5; 81.2-81.9; 80.7-81.7; 85; 符合. 4#拼板机操作位; 3.5; 81.4-82.6. 铣工; 铣床操作位; 7.0; 93.2-94.1; 92.6-93.5; 85; 不符合. 框锯工; 框锯操作位; 7.0; 84.2-84.7; 83.6-84.1; 85; 符合. 卷板工; 卷防火板操作位; 7.0; 84.3-84.6; 83.7-83.8; 85; 符合. 截帮工; 截帮机操作位; 7.0; 92.2-92.6; 91.6-92.0; 85; 不符合. 砂光工; 砂光机操作位; 7.0; 84.1-84.6; 83.5-84.0; 85; 符合. 立铣锯工; 铣床操作位; 7.0; 81.3-81.7; 80.7-81.1; 85; 符合. 车工; 车床操作位; 7.0; 81.4-81.8; 80.8-81.2; 85; 符合. 操作工; 加工中心操作位; 7.0; 84.1-84.8; 83.5-84.2; 85; 符合. 由检测结果可知，木工车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。除铣工、截帮工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于目前工艺水平的限制，铣削、截帮过程中产生的噪声较大，设备布置集中且人员近距离长时间接触，无隔声、吸声等设施。 （3）喷漆车间 该公司喷漆车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、噪声，检测结果见表6-11～表6-13。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 2#打磨工; 其他粉尘; 总尘; 2#漆前打磨工位; 7.0; 3.2-3.4; 1.8; 3.2-3.4; 8; 符合. 6#打磨工; 其他粉尘; 总尘; 6#漆前打磨工位; 7.0; 3.2-3.3; 1.7-2.2; 3.2-3.3; 8; 符合. 后打磨工; 其他粉尘; 总尘; 漆后打磨工位; 7.0; 2.8-3.4; 1.7-1.8; 2.8-3.4; 8; 符合. 修补工; 其他粉尘; 总尘; 成品修补工位; 7.0; 3.3-3.5; 1.8-2.1; 3.3-3.5; 8; 符合. 表6-12 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 2#打磨工; 2#漆前打磨工位; 甲醛; 7.0; 0.20-0.22; -; -; 0.20-0.22; -; -; 0.5; 符合. 6#打磨工; 6#漆前打磨工位; 甲醛; 7.0; 0.19-0.21; -; -; 0.19-0.21; -; -; 0.5; 符合. 挂线工; 喷漆线挂料工位; 苯; 7.0; 2.1-2.3; 1.4-1.6; 2.1-2.3; -; 6; 10; -; 符合. 甲苯; 2.6-2.9; 1.3-1.4; 2.6-2.9; -; 50; 100; -; 符合. 二甲苯; 3.8; 2.0; 3.8; -; 50; 100; -; 符合. 甲醛; 0.21-0.24; -; -; 0.21-0.24; -; -; 0.5; 符合. 喷漆工; 成品喷漆工位; 苯; 7.0; 2.3; 1.8-1.9; 2.3; -; 6; 10; -; 符合. 甲苯; 2.9-3.1; 1.6-1.7; 2.9-3.1; -; 50; 100; -; 符合. 二甲苯; 4.2-4.4; 2.3-2.4; 4.2-4.4; -; 50; 100; -; 符合. 甲醛; 0.21-0.24; -; -; 0.21-0.24; -; -; 0.5; 符合. 后打磨工; 漆后打磨工位; 甲醛; 7.0; 0.21-0.22; -; -; 0.21-0.22; -; -; 0.5; 符合. 修补工; 成品修补工位; 甲醛; 7.0; 0.20-0.24; -; -; 0.20-0.24; -; -; 0.5; 符合. 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 2#打磨工; 2#漆前打磨工位; 7.0; 85.1-85.5; 84.5-84.9; 85; 符合. 6#打磨工; 6#漆前打磨工位; 7.0; 84.4-84.9; 83.8-84.3; 85; 符合. 挂线工; 喷漆线挂料工位; 7.0; 78.2-78.6; 77.6-78.0; 85; 符合. 喷漆工; 成品喷漆工位; 7.0; 77.2-77.8; 76.6-77.2; 85; 符合. 后打磨工; 漆后打磨工位; 7.0; 71.2-71.7; 70.6-71.1; 85; 符合. 修补工; 成品修补工位; 7.0; 78.2-78.8; 77.6-78.2; 85; 符合. 由检测结果可知，喷漆车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）包装车间 该公司包装车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-14、表6-15。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 毛呢剪裁工位; 2.0; 3.4-3.6; 0.5-0.7; 3.4-3.6; 8; 符合. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 包装工; 毛呢剪裁工位; 2.0; 59.9-60.7; 53.9-54.7; 85; 符合. 由检测结果可知，包装车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 该公司公辅工程存在的职业病危害因素为甲醛、噪声、工频电场，检测结果见表6-16～表6-18。 表6-16 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CM(mg/m3); MAC(mg/m3). 库管; 原材料库巡检位; 甲醛; 1.0; 0.22-0.26; 0.22-0.26; 0.5; 符合. 表6-17 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 叉车工; 叉车运输工位; 5.0; 79.4-79.5; 77.4-77.5; 85; 符合. 库管; 磨刀工位; 1.0; 64.2-65.4; 55.2-56.4; 85; 符合. 表6-18 工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电柜巡检位; 0.5; 0.041-0.044; 0.01; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的化学物浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除打眼工、铣工、截帮工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 打眼工、铣工、截帮工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，防护设施防护效果不好，为劳动者配备耳塞后能够达到有效的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前及离岗时的职业健康检查资料，部分人员根据接触的职业病危害因素体检项目不全。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 加强了在岗期间的职业健康检查，接害人员职业健康检查实现全覆盖，未见上岗前及离岗时的职业健康检查资料，部分人员体检项目不全。. 建 议： - 今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的职业健康检查，安排需复查人员进行复查，安排职业禁忌证人员进行调岗，并将体检结果告知劳动者。 - 应在生产条件允许的情况下，在噪声超标的岗位设置隔声罩或隔声休息室，减少劳动者接触噪声的时间，加强个人防护。 - （3）应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 - （4）应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，尤其是噪声超标岗位劳动者，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.5.22 |  | 叶辰、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.6.12-2020.6.14 |  | 周同 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.6.12-2020.6.16 |  | 程丽艳 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 肖英慧 |  |  |  |