职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市诚质耐火材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市山海关区临港工业园区内 联系人：齐志玲 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市诚质耐火材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于2001年11月21日，主要以高铝矾土、锆英砂、二氧化锆、白刚玉、棕刚玉等为原料生产水口砖、塞棒，年产水口砖约1300吨，年产塞棒约3500吨。 该公司自上次评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：矽尘、氧化铝粉尘、电焊烟尘 化学物：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧 ②物理因素：噪声、高温、紫外辐射 职业病危害因素检测结果 （1）1#厂房 1#厂房存在的职业病危害因素为氧化铝粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-6～表6-8。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 拌料工; 氧化铝粉尘; 总尘; 混料工位; 2.0; 3.6-3.7; 1.9-2.0; 3.8-3.9; 4; -; -; 符合. 烘干工位; 2.0; 3.8-3.9. 困料工位; 2.0; 3.5-3.6. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 拌料工; 混料工位; 2.0; 81.6-81.7; 79.1-79.3; 85; 符合. 烘干工位; 2.0; 82.2-82.4. 困料工位; 2.0; 70.5-70.6. 表6-8 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 拌料工; 烘干工位; 2.0; 25; I级; 26.6-27.1; 26.8-27.0; 33; 符合. 由检测结果可知，1#厂房劳动者接触的粉尘浓度、高温及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）2#厂房 2#厂房存在的职业病危害因素为矽尘、氧化铝粉尘、噪声，检测结果见表6-9～表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 水口砖生产; 拌料工; 矽尘; 总尘; 混料工位; 2.0; 1.39- 1.60; 0.27- 0.30; 1.39- 1.60; 0.7; -; -; 符合. 呼尘; 混料工位; 2.0; 0.80- 0.88; 0.18; 0.80- 0.88; 0.3; -; -; 符合. 塞棒生产; 成型工; 氧化铝粉尘; 总尘; 压制成型工位; 4.0; 3.5-3.8; 1.2-1.3; 3.5-3.8; 4; -; -; 符合. 成品工; 氧化铝粉尘; 总尘; 车床操作工位; 1.0; 3.4-3.5; 0.8-0.9; 3.6; 4; -; -; 符合. 氧化铝粉尘; 总尘; 磨床操作工位; 1.0; 3.6. 氧化铝粉尘; 总尘; 铣床操作工位; 1.0; 3.3-3.5. 表6-10 噪声检测结果表 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 水口砖生产; 拌料工; 混料工位; 2.0; 87.9-88.0; 84.7-84.8; 85; 符合. 困料工位; 2.0; 87.5-87.6. 成型工; 压制成型工位; 4.0; 85.6-85.8; 82.6-82.8; 85; 符合. 塞棒生产; 成型工; 压制成型工位; 4.0; 85.2-85.3; 82.2-82.3; 85; 符合. 成品工; 车床操作工位; 1.0; 81.3-81.5; 78.9-79.1; 85; 符合. 磨床操作工位; 1.0; 84.1-84.4. 铣床操作工位; 1.0; 83.8-83.9. 由检测结果可知，2#厂房劳动者接触的粉尘浓度及噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - （3）公辅工程 - 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射，检测结果见表6-11～表6-13。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值（mg/m3）. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 1.0; 2.5-2.7; 0.2; 2.5-2.7; 4; -; -; 符合. 表6-12 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM （mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 电焊工; 电焊工位; 一氧化碳; 1.0; 6.6-6.9; 0.8-0.9; 6.6- 6.9; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 1.0; 0.1; 0.01; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 1.0; 0.080- 0.084; 0.010; -; -; 0.080- 0.084; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 1.0; 0.16-0.18; -; -; 0.16-0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 表6-13 紫外辐射检测结果表 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部. 维修工; 电焊工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度及紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 建 议： （1）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次评价，并将检测、评价结果应存入职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （2）尽快领取申报回执。 （3）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，根据人员接触的职业病危害因素进行有针对性的体检，体检的职业病危害因素应全面，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.15 |  | 仇晓玮、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.9.18-9.20 |  | 张志军 费国良 |  |
| 检 测 |  | 2020.9.18-9.21 |  | 王领 张杰 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 齐志玲 |  |  |  |