职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司二期项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市山海关区临港工业园区内（南侧临横三路，东侧为疏港路） 联系人：吴磊 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2008年4月3日，位于秦皇岛市山海关区临港工业园区，注册资本8000万元，主营业务为特种合金粉末及制品的技术研发、生产和销售。 为满足市场日益增长的需求，建设单位决定在秦皇岛市山海关区临港工业园区内新建雅豪二期项目。该项目于2019年9月05日取得山海关区发改局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：SHG-2019-027）。雅豪二期项目分两期建设，本次评价建设内容及规模为：新建1#厂房及其他配套用房，总建筑面积约15000平方米。购置水雾化生产线 14 条，气雾化生产线 4 条，年产软磁材料（磁粉）6060吨。项目总投资22000万元。项目建设地点：秦皇岛市山海关区临港工业园区内。 建设单位委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其雅豪二期项目（以下简称“建设项目”）进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-5。 表4-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 接触的职业病 危害因素; 预计接触时间（h）; 类比企业检测浓度/强度; 预测接触浓度/强度; 职业接触限值; 结论. 1#厂房; 水雾化冶炼操作工; 熔融、倾倒投料、雾化收集; 其他粉尘; 7.0; CTWA: 2.7mg/m3；; CTWA: <8mg/m3；; PC-TWA: 8mg/m3；; 符合. 噪声; 7.0; 83.4dB（A）; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; 4.0; 25.2℃; ＜32℃; 32℃; 符合. 水雾化后处理操作工; 真空干燥处理、筛分、合批包装; 其他粉尘; 7.0; CTWA: 2.2mg/m3；; CTWA: <8mg/m3；; PC-TWA: 8mg/m3；; 符合. 噪声; 84.2dB（A）; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 气雾化冶炼操作工; 熔融、倾倒投料、雾化收集; 其他粉尘; 7.0; CTWA: 2.7mg/m3；; CTWA: <8mg/m3；; PC-TWA: 8mg/m3；; 符合. 噪声; 7.0; 83.4dB（A）; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; 4.0; 25.2℃; ＜32℃; 32℃; 符合. 气雾化后处理操作工; 筛分、合批包装; 其他粉尘; 7.0; CTWA: 2.2mg/m3；; CTWA: <8mg/m3；; PC-TWA: 8mg/m3；; 符合. 噪声; 84.2dB（A）; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 叉车司机; 叉车运输; 噪声; 4.0; 73.9dB（A）; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 品管员; 产品检验; 其他粉尘; 2.0; CTWA: 2.7mg/m3；; CTWA: <8mg/m3；; PC-TWA: 8mg/m3；; 符合. 噪声; 83.4dB（A）; <85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 公辅工程; 维修工; 配电室巡检; 工频电场; 0.5; 0.01kV/m; <5kV/m; 5kV/m; 符合. 维修电焊; 电焊烟尘; 0.5; CTWA：0.07mg/m3; CTWA：<4mg/m3; PC-TWA：4 mg/m3; 符合. 一氧化碳; CTWA：0.5mg/m3 CSTE：7.6mg/m3; CTWA：<20mg/m3 CSTE：<30mg/m3; PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; 符合. 氮氧化物; CTWA：0.006mg/m3 CSTE：0.1mg/m3; CTWA：<5mg/m3 CSTE：<10mg/m3; PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3; 符合. 锰及其无机化合物; CTWA：0.004mg/m3; CTWA：<0.15mg/m3; PC-TWA：0.15mg/m3; 符合. 臭氧; CM：0.12mg/m3; CM：<0.3mg/m3; MAC：0.3mg/m3; 符合. 紫外辐射; <0.1μW/cm2; <0.24μW/cm2; 0.24μW/cm2; 符合. 由表4-5可知，根据类比企业检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确佩戴防护用品后，劳动者实际接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射、工频电场强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目拟采用的生产工艺过程自动化程度较高，拟对粉尘、化学物和噪声、高温、工频电场采取的防护措施合理可行。根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充原辅料及产品内容； - 2、细化类比调查内容； - 3、补充建议氮气低温冻伤应急救援预案和防护措施； - 4、补充完善生产工艺内容； - 5、补充完善职业病防护设施设置； - 6、专家提出的其他合理意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.8.13 |  | 沙彩君、田宏军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 吴磊 |  |  |  |