职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司铝合金车轮智能制造车间建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号 联系人：张春艳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司（以下简称“建设单位”）是中秦兴龙投资控股有限公司投资的大型汽车铝合金轮毂专业生产厂家，创建于2005年5月。位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号，主营铝合金汽车轮毂的制造及其深加工产品。 目前，由于现有热加产线和机加产线自动化程度低、劳动强度大、设备能耗高、故障率高；喷涂透明粉线自动化程度低、设备保温效果不良、烘箱热室能耗高。为此，建设单位决定对其现有3#厂房、4#厂房的热加、机加、喷涂三个工序进行升级改造。该项目于2019年7月2日取得了秦皇岛经济技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字〔2019〕137号），主要建设内容及规模：将原有厂房设备进行自动化、智能化升级，主要涉及升级喷涂生产线烘箱、强冷系统等设备，新购置熔炼静置炉、自动去飞边机、全自动及手动X光探伤仪、数控机床、数控加工中心、机加工自动线等主要设备共计43台，建成兴龙轮毂铝合金车轮智能制造车间。项目完成后，人均劳效、现场自动化程度、设备效率、质量均得到提升。项目总投资:5500万元。项目建设地点：黑龙江西道7号秦皇岛兴龙轮毂有限公司3#厂房、4#厂房内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 主要职业病危害因素汇总 通过类比分析和识别确定建成投产后生产过程中存在或可能产生职业病危害因素作为重点评价对象，其重点职业病危害因素为： ①化学因素：铝合金粉尘、其他粉尘； ②物理因素：高温、噪声、X射线。职业病危害因素检测结果 根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-6。 表5-6 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间(h/d); 类比项目接触浓度/强度; 预测接触浓度/强度; 职业接触限值; 预测结论. 热加工序; 操作工; 熔炼静置炉操作; 铝合金粉尘; 3.0; CTWA：（0.59-0.64）mg/m3；; CTWA：<3mg/m3; PC-TWA:3mg/m3; 符合. 噪声; （82.5-83.8）dB（A）; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; （30.4-31.3）℃; ＜32℃; 32℃; 符合. 检查员; X光检验; X射线; -; （0.42-0.65）μGy/h; -; ≤2.5μGy/h; 符合. 上线巡检工; 飞边机机巡检; 噪声; 1.0; -; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 机加工段; 浇口钻巡检; 噪声; 1.0; （83.3-85.2）dB（A）. 机加物流辊道上线巡检; 噪声; 1.0; -. 数控巡检工; 机加单元巡检; 噪声; 3.0; （82.0-84.1）dB（A）; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 辊道巡检工; 氦气机物流辊道巡检; 噪声; 2.0; -; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 喷涂工段; 喷粉操作工; 喷粉房加粉; 其他粉尘; 2.0; CTWA：1.5mg/m3; CTWA：<8mg/m3; PC-TWA:8mg/m3; 符合. 转线; 噪声; 2.0; -; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 下线巡检工; 半成品物料辊道下线巡检; 噪声; 2.0; -; ＜85dB（A）; 85dB（A）; 符合. 由表5-6可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘浓度、噪声强度、高温强度和X射线辐射水平均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目拟对粉尘、噪声、高温和X射线采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、在原辅材料中补充天然气的使用量； - 2、补充完善类比调查内容； - 3、细化喷涂工序职业病危害因素识别过程； - 4、补充识别熔炼静置炉、烘箱岗位的一氧化碳职业病危害因素； - 5、在控制职业病危害的补充措施中补充“由有资质单位进行放射防护”评价内容； - 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.8.13 |  | 沙彩君、田宏军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 田宏军 |
| 建设单位陪同人 |  | 张春艳 |  |  |  |