职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 广大住品科技发展有限公司装配式装修产业基地项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区永定河道9号 联系人：冯琪航 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 广大住品科技发展有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2017年12月19日，位于秦皇岛市经济技术开发区永定河道9号，主营业务为装配式装修部品研发、生产和销售。 为满足市场日益增长的需求，广大住品科技发展有限公司决定新建装配式装修产业基地项目。建设项目于2020年11月17日取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字〔2020〕277号），主要建设内容及规模：租用厂房面积12000平方米，拟新建7条生产线：（1）冷轧调平龙骨生产线，年产冷轧调平龙骨208万米。（2）架空地板模块生产线，年产架空地板模块52万平方米。（3）干法快装瓷砖复合生产线，年产干法快装瓷砖13万平方米。（4）防水底盘生产线，年产防水底盘2万套。（5）板材包覆生产线，年产包覆板材24.7万平方米。（6）铝合金生态门生产线，年产铝合金生态门1.3万套。（7）金属顶板生产线，年产金属顶板100吨。项目总投资为18593.45万元。项目建设地址：秦皇岛市经济技术开发区永定河道9号福恩特电器产业园区内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：其他粉尘、木粉尘、水泥粉尘、铝合金粉尘。 （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果 建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、木粉尘、水泥粉尘、铝合金粉尘、噪声、高温。 建设项目拟选用自动化程度高的设备，生产过程拟采用机械化、连续化、自动化作业，尽量减少员工接触职业病危害的可能，人员主要工作为操作设备。建设项目板材加工设备顶部拟均设有集尘罩，由管道连接布袋除尘器处理，拟采用低噪声设备，对产生噪声的设备设置减振基础，空压机拟自带消声器，降低噪声，等离子处理机拟密闭处理并设有隔热层，拟设移动式风扇进行局部降温；拟为接触噪声的劳动者配备3M1270型耳塞，拟为接触粉尘的劳动者配备3M9501（KN95）型防尘口罩，预测作业人员接触粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 根据建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-5。 表4-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 冷轧调平龙骨生产线; 上料工; 叉车上料、成品包装; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 操作工; 设备操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 架空地板模块生产线; 上料工; 叉车上料; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 操作工; 设备操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 干法快装瓷砖复合生产线; 巡检工; 设备巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 防水底盘生产线; 操作工; 设备操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 铝合金生态门生产线; 下料工; 切割下料、钻孔; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 铝合金粉尘; PC-TWA：3mg/m3; CTWA：<3mg/m3; 符合. 板材包覆生产线; 下料工; 叉车上料、开料、开槽、铣边; 噪声; 7.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 木粉尘; 5.0; PC-TWA：3mg/m3; CTWA：<3mg/m3; 符合. 其他粉尘; 5.0; PC-TWA：8mg/m3; CTWA：<8mg/m3; 符合. 水泥粉尘（总尘）; 5.0; PC-TWA：4mg/m3; CTWA：<4mg/m3; 符合. 水泥粉尘（呼尘）; PC-TWA：1.5mg/m3; CTWA：<1.5mg/m3; 符合. 包覆工; 设备巡检; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 金属顶板生产线; 上料工; 叉车上料、放铝蜂窝; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 操作工; 设备操作; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表4-5可知，根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确配备防护用品后，劳动者实际接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均能够符合职业卫生要求。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用机械化进行。易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施，拟采取的职业病防护措施合理可行。根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预计建设项目加强职业病防治管理，认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 核实办公楼建设位置，核实辅助用室情况； - 核实岗位设置及劳动定员情况； - 细化生产工艺情况； - 细化职业病危害因素辨识内容； - 补充完善职业病防护设施设置评价内容； - 6、专家提出的其他合理意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.8.14 |  | 田宏军、叶辰 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 冯琪航 |  |  |  |