职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 迁安市富诚工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于迁安市迁安镇毛家洼村东 联系人：韩慧 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 迁安市富诚工贸有限公司（以下简称“该公司”）成立于2003年10月，注册资本2500万元。该公司主要以废铁、废钢为原料，生产矿山、冶金机械设备铸件，年产铸件2000吨。 该公司自2017年进行职业卫生现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、其他粉尘、木粉尘、砂轮磨尘、氧化铝粉尘； ②化学物：苯、甲苯、二甲苯。 - 物理因素 - 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-6。 表6-6 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 铸造车间混砂工位; 58.4; 矽尘. （1）白模车间 该公司白模车间存在的职业病危害因素为氧化铝粉尘、苯、甲苯、二甲苯、噪声，检测结果见表6-7～6-9。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 白模工; 氧化铝粉尘; 总尘; 拌料工位; 2.0; 4.5-4.8; 0.9-1.0; 4.5-4.8; 4; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 白模工; 切割工位; 苯; 2.0; 0.9-1.3; 0.2; 0.9-1.3; 6; 10; 符合. 甲苯; 3.1-3.5; 0.6-0.7; 3.1-3.5; 50; 100; 符合. 二甲苯; 3.9-4.2; 0.7; 3.9-4.3; 50; 100; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 白模工; 拌料工位; 2.0; 79.2-79.4; 74.7-74.8; 85; 符合. 刷涂料工位; 1.0; 78.5-78.8. 由检测结果可知，白模车间白模工接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）木型间 该公司木型间存在的职业病危害因素为木粉尘、噪声，检测结果见表6-10、6-11。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 木工; 木粉尘; 总尘; 木模加工工位; 5.0; 4.1-4.4; 2.0-2.1; 4.1-4.4; 3; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 木工; 木模加工工位; 5.0; 89.8-90.1; 87.8-88.1; 85; 不符合. 由检测结果可知，木型间木工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，木工接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于目前工艺水平的限制，电锯运行时会产生刺耳的噪声，人员需近距离长时间操作，未设置隔声罩。 （3）铸造车间 该公司铸造车间存在的职业病危害因素为矽尘、其他粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-12～6-14。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 上料工; 其他粉尘; 总尘; 原料上料工位; 2.0; 6.6-6.9; 1.3-1.4; 6.6-6.9; 8; 符合. 熔炼工; 矽尘; 总尘; 熔炼工位; 5.0; 1.01-1.07; 0.44-0.49; 1.01-1.07; 0.7; 符合. 呼尘; 0.45-0.51; 0.19-0.22; 0.45-0.51; 0.3; 符合. 造型工; 矽尘; 总尘; 造型工位; 4.0; 1.15-1.23; 0.57-0.61; 1.15-1.23; 0.7; 符合. 浇铸工位; 2.0; 0.99-1.04. 呼尘; 造型工位; 4.0; 0.51-0.53; 0.20-0.22; 0.51-0.53; 0.3; 符合. 浇铸工位; 2.0; 0.45-0.51. 混砂工; 矽尘; 总尘; 混砂工位; 3.5; 1.01-1.07; 0.35-0.39; 1.17-1.25; 0.7; 符合. 呼尘; 刻芯工位; 0.5; 0.59-0.61. 矽尘; 总尘; 混砂工位; 3.5; 1.17-1.25; 0.14-0.15; 0.59-0.61; 0.3; 符合. 呼尘; 刻芯工位; 0.5; 0.53-0.56. 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 原料上料工位; 2.0; 80.6-81.1; 74.6-75.1; 85; 符合. 熔炼工; 熔炼工位; 5.0; 78.4-78.6; 76.4-76.6; 85; 符合. 造型工; 造型工位; 4.0; 86.2-86.5; 83.7-84.0; 85; 符合. 浇铸工位; 2.0; 79.3-79.6. 混砂工; 混砂工位; 3.0; 82.2-82.3; 79.0-79.1; 85; 符合. 刻芯工位; 0.5; 84.3-84.7. 表6-14 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 熔炼工; 熔炼工位; 5.0; 75; Ⅰ级; 29.6-30.2; 29.8-29.9; 31; 符合. 造型工; 浇铸工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 29.4-30.0; 29.6-29.8; 33; 符合. 由检测结果可知，铸造车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）清件区 该公司清件区存在的职业病危害因素为矽尘、砂轮磨尘、噪声，检测结果见表6-15、6-16。 表6-15 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 清件工; 矽尘; 总尘; 清砂工位; 2.0; 1.01-1.07; 0.46-0.49; 1.20-1.28; 0.7; 符合. 冒口分离工位; 2.0; 1.20-1.28. 呼尘; 清砂工位; 2.0; 0.51-0.53; 0.16-0.20; 0.56-0.59; 0.3; 符合. 冒口分离工位; 2.0; 0.56-0.59. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 铸件清理工位; 6.0; 6.8-7.1; 4.3-4.4; 6.8-7.1; 8; 符合. 表6-16 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 清件工; 清砂工位; 2.0; 94.3-94.6; 90.1-90.3; 85; 不符合. 冒口分离工位; 2.0; 91.2-91.4. 热处理工位; 1.0; 73.5-73.8. 打磨工; 铸件清理工位; 6.0; 89.9-90.4; 88.7-89.2; 85; 不符合. 由检测结果可知，清件区各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于目前工艺水平的限制，铸件打磨、清理过程中产生的噪声较大，人员需近距离长时间操作，未设置隔声罩。 （5）公辅工程 该公司公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表6-17。 表6-17 工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 0.5; 0.382-0.387; 0.1; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除木工、清件工、打磨工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 部分岗位防噪设施未能达到良好的防护效果，该公司为噪声超标岗位劳动者发放满足防护要求的防护用品，劳动者正确佩戴后满足防护要求。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 该公司体检人数不全，未对白模工、木工等进行相关项目的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，体检人数应全面。 （2）应在生产条件允许的情况下，在噪声超标的岗位设置隔声罩或隔声休息室，或适当减少劳动者接触噪声的时间。 （3）应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者，尤其是噪声超标岗位防护用品使用情况进行监督检查。确保防护用品正确使用，达到防护目的。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.28 |  | 沙彩君、田宏军 |  |
| 采 样 |  | 2020.8.28-8.30 |  | 吴博文 吴天野 |  |
| 检 测 |  | 2020.8.31-9.2 |  | 王领 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 韩慧 |  |  |  |