职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛海三建筑构建制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市山海关区宏业路1号 联系人:李佳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛海三建筑构件制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年06月01日，主要以水泥、粉煤灰、石子、砂子等为原料生产商品混凝土和PC结构件，年产商品混凝土30万立方米，年产PC结构件20万立方米。 该公司自投产以来，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： ①化学因素 粉尘：矽尘、水泥粉尘。 ②物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 粉尘游离二氧化硅含量检测结果见表6-6。 表6-6 粉尘游离二氧化硅含量检测结果 采样点/检测地点; 检测项目; 检测结果（%）; 结果范围; 粉尘类型. 商品混凝土搅拌站料仓铲车上料工位; 粉尘游离二氧化硅含量; 13.6; 10%≤游离SiO2≤50%; 矽尘. 商品混凝土搅拌站控制室操作位; 粉尘游离二氧化硅含量; 13.8; 10%≤游离SiO2≤50%; 矽尘. （1）商品混凝土搅拌站 商品混凝土搅拌站存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 上料工; 矽尘; 总尘; 料仓铲车上料; 4.0; 0.8-0.9; 0.3-0.4; 0.8-0.9; 1; 符合. 呼尘; 0.75-0.80; 0.27-0.28; 0.75-0.80; 0.7; 符合. 搅拌站操作工; 矽尘; 总尘; 控制室操作; 7.0; 0.8; 0.4-0.5; 0.8; 1; 符合. 呼尘; 0.69-0.72; 0.42-0.44; 0.69-0.72; 0.7; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 料仓铲车上料; 4.0; 84.5-84.6; 81.5-81.6; 85; 符合. 搅拌站操作工; 控制室操作; 7.0; 67.5-67.6; 66.9-67.0; 85; 符合. 由检测结果可知，商品混凝土搅拌站各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）PC构件车间 PC构件车间存在的职业病危害因素为矽尘、水泥粉尘、噪声，检测结果见表6-9～表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 上料工; 矽尘; 总尘; 料仓铲车上料; 4.0; 0.9; 0.3-0.4; 0.9; 1; 符合. 呼尘; 0.75-0.80; 0.26-0.28; 0.75-0.80; 0.7; 符合. 搅拌站操作工; 矽尘; 总尘; 搅拌站控制室操作; 7.0; 0.8-0.9; 0.4-0.5; 0.8-0.9; 1; 符合. 呼尘; 0.67-0.69; 0.42-0.44; 0.67-0.69; 0.7; 符合. 组模工; 水泥粉尘; 总尘; 安装模具; 4.0; 1.7-1.8; 0.9; 1.7-1.8; 4; 符合. 清理模车; 2.0; 1.6-1.7. 呼尘; 安装模具; 4.0; 1.36-1.39; 0.75-0.80; 1.36-1.39; 1.5; 符合. 清理模车; 2.0; 1.33-1.36. 布料工; 水泥粉尘; 总尘; 布料机布料; 6.0; 1.4-1.5; 0.7-0.8; 1.4-1.5; 4; 符合. 呼尘; 1.15-1.20; 0.67-0.70; 1.15-1.20; 1.5; 符合. 拉毛工; 水泥粉尘; 总尘; 表面拉毛; 6.0; 1.4-1.5; 0.7; 1.4-1.5; 4; 符合. 呼尘; 1.17-1.20; 0.70; 1.17-1.20; 1.5; 符合. 脱模工; 水泥粉尘; 总尘; 人工拆模; 6.0; 1.5; 0.8; 1.5; 4; 符合. 呼尘; 1.15-1.20; 0.67-0.70; 1.15-1.20; 1.5; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 料仓铲车上料; 4.0; 84.5-84.6; 81.5-81.6; 85; 符合. 搅拌站操作工; 搅拌站控制室操作; 7.0; 67.4-67.5; 66.8-66.9; 85; 符合. 组模工; 安装模具; 4.0; 82.5-82.6; 81.0-81.1; 85; 符合. 清理模车; 2.0; 81.4-81.7. 布料工; 布料机布料; 6.0; 81.2-81.5; 80.0-80.3; 85; 符合. 拉毛工; 表面拉毛; 6.0; 80.5-80.7; 79.3-79.5; 85; 符合. 脱模工; 人工拆模; 6.0; 82.5-82.8; 81.3-81.6; 85; 符合. 由检测结果可知，PC构件车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - （3）公辅工程 - 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声、高温、工频电场，检测结果见表6-11～表6-13。 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 锅炉房巡检; 1.0; 68.2-68.4; 59.2-59.4; 85; 符合. 叉车工; 叉车运输; 4.0; 81.5-81.6; 78.5-78.6; 85; 符合. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检; 0.5; 0.045-0.046; 0.01; 5; 符合. 表6-13 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 拌料工; 烘干工位; 1.0; 25; I级; 25.3; 25.3; 33; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的噪声、工频电场、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见之前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害评价. 建 议： （1）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次评价，并将检测、评价结果应存入职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （2）在以后的运行中，应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，及时安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，对应复查的人员及时复查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）应在最热月再次对该公司生产车间存在的高温进行检测，并根据检测结果对高温进行分级，并按照相关要求进行职业卫生管理。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.28 |  | 赵芳芳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.10.9-10.11 |  | 张志军 费国良 |  |
| 检 测 |  | 2020.10.9-10.12 |  | 王帅 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 李佳 |  |  |  |