职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛老虎重工有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市山海关区北外环路五里台 联系人：侯飞 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛老虎重工有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年1月，注册资本28516400元。主要以各种金属型材、板材为原料生产支架、轨道板钢模和地铁钢模，年产支架1500吨、轨道板钢模1500吨、地铁钢模1500吨。 该公司自2017年进行职业卫生现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： ①化学因素 粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； 化学物：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、丙烯酸、二甲苯。 ②物理因素：噪声、紫外辐射、手传振动。 职业病危害因素检测结果 该公司生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、臭氧、丙烯酸、二甲苯、噪声、紫外辐射、手传振动，检测结果见表6-5～6-9。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 下料工; 其他粉尘; 总尘; 1#火焰切割工位; 2.5; 3.4-3.6; 1.7-1.8; 3.4-3.6; 8; 符合. 4#火焰切割工位; 2.5; 3.3-3.6. 1#铆工; 电焊烟尘; 总尘; 1#组装工位; 6.0; 4.0-4.4; 2.2-2.4; 4.0-4.4; 4; 符合. 4#铆工; 电焊烟尘; 总尘; 4#组装工位; 6.0; 4.2-4.5; 2.3-2.6; 4.2-4.5; 4; 符合. 1#焊工; 电焊烟尘; 总尘; 1#焊接工位; 5.0; 4.5-4.7; 1.9-2.1; 4.5-4.7; 4; 符合. 6#焊工; 电焊烟尘; 总尘; 6#焊接工位; 5.0; 4.4-4.7; 1.7-1.9; 4.4-4.7; 4; 符合. 抛丸工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸机操作位; 2.0; 3.5-3.8; 0.6; 3.5-3.8; 8; 符合. 打磨工; 其他粉尘; 总尘; 打磨工位; 2.0; 3.1-3.3; 0.5-0.6; 3.1-3.3; 8; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; CM （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; MAC（mg/m3）. 1#铆工; 1#组装工位; 一氧化碳; 6.0; 6.1- 6.9; 4.6- 5.2; 6.1- 6.9; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.08; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.067- 0.085; 0.054- 0.060; -; 0.076- 0.085; -; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.15-0.18; -; -; -; 0.15- 0.18; -; -; 0.3; 符合. 4#铆工; 4#组装工位; 一氧化碳; 6.0; 6.5- 7.2; 4.9- 5.2; 6.5- 7.2; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.08; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.069- 0.082; 0.054- 0.061; -; 0.075-0.082; -; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.14-0.18; -; -; -; 0.14- 0.18; -; -; 0.3; 符合. 1#焊工; 1#焊接工位; 一氧化碳; 5.0; 6.8- 6.9; 4.2- 4.3; 6.8- 6.9; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.06; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.072- 0.086; 0.047- 0.053; -; 0.079-0.086; -; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.15-0.18; -; -; -; 0.15- 0.18; -; -; 0.3; 符合. 6#焊工; 6#焊接工位; 一氧化碳; 5.0; 6.3- 7.5; 3.9- 4.7; 6.3- 7.5; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.06; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其化合物; 0.069- 0.085; 0.044- 0.052; -; 0.072-0.085; -; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.14-0.18; -; -; -; 0.14- 0.18; -; -; 0.3; 符合. 喷漆工; 喷漆工位; 丙烯酸; 2.0; <3.4; <4.2; -; <3.4; -; 6; 符合. 二甲苯; 5.2- 5.9; 1.3- 1.5; 5.2- 5.9; -; -; 50; 100; -; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 1#火焰切割工位; 2.5; 88.0-88.5; 86.2-86.3; 85; 不符合. 4#火焰切割工位; 2.5; 87.9-88.2. 剪板机操作工位; 1.0; 79.0-79.3. 1#机加工; 钻床操作位; 2.0; 78.0; 79.2-79.3; 85; 符合. 铣床操作位; 2.0; 77.9-78.0. 车床操作位; 2.0; 83.2-83.3. 2#机加工; 对头镗操作位; 3.0; 84.7-85.0; 81.5-81.8; 85; 符合. 压力机操作位; 3.0; 79.1. 1#铆工; 1#组装工位; 6.0; 90.4-90.8; 89.2-89.6; 85; 不符合. 4#铆工; 4#组装工位; 6.0; 91.5-92.0; 90.3-90.8; 85; 不符合. 1#焊工; 1#焊接工位; 5.0; 90.6-91.0; 88.6-89.0; 85; 不符合. 6#焊工; 6#焊接工位; 5.0; 90.4-90.8; 88.4-88.8; 85; 不符合. 抛丸工; 抛丸机操作位; 2.0; 98.1-98.7; 92.1-92.7; 85; 不符合. 打磨工; 打磨工位; 2.0; 88.8-89.4; 82.8-83.4; 85; 符合. 天车工; 天车操作位; 3.0; 78.0-78.6; 73.7-74.3; 85; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 眼部; 面部; 肢体. 下料工; 1#火焰切割工位; 电焊弧光; 2.5; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 4#火焰切割工位; 电焊弧光; 2.5; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 1#铆工; 1#组装工位; 电焊弧光; 6.0; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 4#铆工; 4#组装工位; 电焊弧光; 6.0; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 1#焊工; 1#焊接工位; 电焊弧光; 5.0; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 6#焊工; 6#焊接工位; 电焊弧光; 5.0; ＜0.1; ＜0.1; -; 0.24; 符合. 表6-9 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间（h/d）; 职业接触限值(m/s2); 判定 结果. 打磨工; 打磨工位; 手传振动; 3.7-3.8; 2.0; 5; 符合. 由检测结果可知，该公司生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定，除机加工和天车工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于受到目前工艺水平的限制，火焰切割机、剪板机、抛丸机运行时产生的噪声较大，人员需近距离操作，未设置隔声罩；铆焊区作业场所比较集中，多台设备同时工作，产生的噪声较大，未设置隔声罩。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除下料工、铆工、焊工、抛丸工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 部分噪声超标岗位防噪设施未能达到良好的防护效果，为噪声超标岗位劳动者发放满足防护要求的防护用品。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前及离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未见上岗前及离岗时的职业健康检查资料。. 建 议： - （1）应按人员接触情况安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工针对其接触的职业病危害因素进行在岗期间的职业健康检查，体检因素应全面，并完善职业健康监护档案。 - （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.17 |  | 王垚、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.8.10-8.12 |  | 周同 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.8.10-8.15 |  | 程丽艳 杨志芳 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 侯飞 |  |  |  |