职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司葡萄糖二车间提档升级综合技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：李建斌 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“建设单位”）位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，是民营股份制企业，主要以玉米为原料进行深加工，现有生产规模为年加工玉米84万吨、年产玉米淀粉56万吨、结晶葡萄糖22万吨、麦芽糊精10万吨、山梨醇7万吨、酵母蛋白5万吨。 目前，因糖二车间生产运行时间较长，车间部分设备、设施、管路老化严重，老车间各种体系审核日益增多，现状已远远达不到GMP、QS等审核标准要求，为此，建设单位决定对糖二车间进行全面改造。根据公司决策，准备对糖二车间前工序进行扩产改造，在原厂房北侧道路新建3层混凝土厂房，采用纳滤膜分离技术，对交后料液进行分离，分离出两部分糖液：一部分为纯度92-93%的糖液，供糖二车间生产一水糖；另一部分为纯度99.6%的糖液，供无水糖车间生产无水糖。最终达到糖二车间改造后可生产6万吨一水葡萄糖和为无水糖车间提供原料溶糖76682吨的生产能力；在糖三车间西北空地建3层活性炭再生间，活性炭脱色柱位于活性炭再生间的1到3层，建筑面积951.16m2。该项目于2017年9月取得了秦皇岛市抚宁区工业信息化局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：抚工信技改备字〔2017〕07号）。本次备案信息项目建设内容包括葡萄糖二车间提档升级技术改造和葡萄糖三车间技术改造两部分，但本次只对葡萄糖二车间提档升级技术改造项目进行评价。本项目总投资为12000.32万元，糖二车间建筑面积为9560.43 m2，活性炭再生间建筑面积951.16m2。 建设项目于2018年1月6日开工建设，于2019年5月设备设施安装完毕，同期投入试运行。目前处于满负荷生产状态，自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：硅藻土粉尘、活性炭粉尘、其他粉尘； 化学物：盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、一氧化碳； （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果 （1）糖二车间 糖二车间存在的职业病危害因素有硅藻土粉尘、其他粉尘、氢氧化钠、碳酸钠、盐酸、噪声、高温，检测结果见表4-7至表4-10。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 转鼓过滤工; 硅藻土粉尘; 总尘; 加料工位; 2.0; 3.1-3.4; 0.6-0.7; 3.1-3.4; 6; 0.94; 6; 符合. 干燥操作工; 其他粉尘; 总尘; 干燥操作工位; 6.0; 3.0-3.3; 1.3-1.4; 3.0-3.3; 8; 0.94; 8; 符合. 振动筛操作工; 其他粉尘; 总尘; 振动筛操作工位; 6.0; 3.5-3.7; 1.6-1.7; 3.5-3.7; 8; 0.94; 8; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装工位; 6.0; 3.1-3.3; 1.4-1.6; 3.1-3.3; 8; 0.94; 8; 符合. 表4-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3); MAC（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3). 转鼓过滤工; 加料工位; 碳酸钠; 2.0; 0.09; 0.02; 0.09; -; -; 3; 6; -; 0.94; 3; 符合. 离子交换巡检工; 离子交换巡检工位; 氢氧化钠; 1.0; 0.06-0.07; -; -; 0.06-0.07; -; -; -; 2; -; -; 符合. 盐酸; 0.61-0.66; -; -; 0.61-0.66; -; -; -; 7.5; -; -; 符合. 表4-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 计量巡检工; 计量巡检工位; 0.5; 83.0-83.2; 71.0-71.2; 85; 符合. 糖液化蒸发一体化巡检工; 蒸发巡检工位; 1.0; 82.2-82.4; 75.0-75.1; 85; 符合. 糖化巡检位; 1.0; 79.2-79.3. 转鼓过滤工; 转鼓过滤工位; 5.0; 84.1-84.4; 82.5-82.7; 85; 符合. 阿玛过滤工位; 1.0; 80.7-80.9. 加料工位; 2.0; 64.5-64.8. 膜过滤巡检工; 膜过滤巡检工位; 1.0; 80.8-81.0; 71.8-72.0; 85; 符合. 离子交换巡检工; 离子交换巡检工位; 1.0; 80.4-80.6; 71.4-71.6; 85; 符合. 板框工; 板框过滤操作工位; 5.0; 74.1-74.5; 74.3-74.5; 85; 符合. 烛式过滤巡检工位; 1.0; 79.1-79.3. 结晶巡检工; 冷却巡检工位; 1.0; 78.4-78.6; 87.1-87.4; 85; 不符合. 结晶巡检工位; 5.0; 89.0-89.3. 离心分离工; 离心分离操作工位; 6.0; 91.1-91.4; 89.9-90.2; 85; 不符合. 干燥操作工; 干燥操作工位; 6.0; 84.3-84.5; 83.1-83.3; 85; 符合. 振动筛操作工; 振动筛操作工位; 6.0; 84.6-84.8; 83.4-83.6; 85; 符合. 包装工; 包装工位; 6.0; 79.6-79.9; 78.4-78.7; 85; 符合. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 糖液化蒸发一体化巡检工; 蒸发巡检工位; 1.0; 25; Ⅰ级; 25.2-25.3; 25.3-25.4; 33; 符合. 糖化巡检位; 1.0; Ⅰ级; 25.4-25.5. 转鼓过滤工; 转鼓过滤工位; 5.0; 75; Ⅰ级; 22.1-22.3; 22.6-22.7; 31; 符合. 阿玛过滤工位; 1.0; Ⅰ级; 25.3-25.4. 板框工; 板框过滤操作工位; 5.0; 75; Ⅰ级; 22.4-22.6; 22.8-22.9; 31; 符合. 烛式过滤巡检工位; 1.0; Ⅰ级; 24.5-24.6. 结晶巡检工; 结晶巡检工位; 5.0; 75; Ⅰ级; 23.6-23.8; 23.6-23.8; 31; 符合. 离心分离工; 离心分离操作工位; 6.0; 75; Ⅰ级; 22.2-22.4; 22.2-22.4; 31; 符合. 干燥操作工; 干燥操作工位; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.4-26.5; 26.4-26.5; 31; 符合. 由检测结果可知，除结晶巡检工和离心分离工接触的噪声不符合国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：由于受生产工艺限制，设备布置集中，设备运转产生噪声大，人员长时间近距离接触。 （2）活性炭再生间 活性炭再生间存在的职业病危害因素为活性炭粉尘、一氧化碳、噪声，检测结果见表4-11至4-13。 表4-11 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）; RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3）. 活性炭再生间巡检工; 活性炭粉尘; 总尘; 活性炭再生间巡检工位; 4.0; 2.2-2.4; 0.5-0.6; 2.2-2.4; 5; 0.94; 5; 符合. 表4-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3); RF; PC-TWA 转换值 （mg/m3). 活性炭再生间巡检工; 活性炭再生间巡检位; 一氧化碳; 4.0; 6.1-6.2; 3.0-3.1; 6.1-6.2; 20; 30; 0.94; 19; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 活性炭再生间巡检工; 活性炭再生间巡检工位; 4.0; 87.3-87.5; 84.3-84.5; 85; 符合. 由检测结果可知，活性炭再生间巡检工接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-14。 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机间巡检工位; 0.5; 88.0-88.3; 79.3-79.5; 85; 符合. 冷水机组巡检工位; 0.5; 88.6-88.7. 由检测结果可知，巡检工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 应在夏季最热月重新对建设项目存在的高温进行检测，并根据检测结果进行相应的职业卫生管理。 - 人员在排水沟和化粪池清淤时应注意提前通风，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （3）建设单位在锅炉、罐等设备停机检维修时，存在有限空间作业。故建设单位应参照有限空间作业规定： ①必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风检测不合格作业。 ②必须配备个人防中毒窒息等防护设备、设置安全警示标识、严禁无防护监护措施作业。 （4）监督外来酸碱卸料人员正确佩戴个人防护用品，按照岗位操作规程进行操作。 （5）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、补充完善生产工艺描述；2、补充完善异常情况作业的评价分析内容；3、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.10.16 |  | 赵芳芳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.12.3-12.5 |  | 周同 费国良 |  |
| 检 测 |  | 2020.12.4-12.8 |  | 王领 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李建斌 |  |  |  |