职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市金纺化纤有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关区临港产业园（原102国道以南，园区一号楼以东） 联系人：王国华 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市金纺化纤有限公司（以下简称“该公司”）成立于2002年1月25日，注册资本900万元，主要以废塑料瓶片为原料生产涤纶短纤维，年产涤纶短纤维12000吨。 该公司自2017年进行职业卫生现状评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素为： ①化学因素 粉尘：其他粉尘。 ②物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）选料车间 该公司选料车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-6。 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上料机上料; 4.0; 82.0-82.3; 79.0-79.3; 85; 符合. 洗料工; 操作台操作; 5.0; 82.8-83.3; 84.4-84.9; 85; 符合. 空压机巡检; 0.5; 94.0-94.5. 由检测结果可知，该公司选料车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）纺丝车间 该公司纺丝车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温，检测结果见表6-7～6-9。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 烘干工; 其他粉尘; 总尘; 加增白剂工位; 0.5; 5.4-5.5; 0.3; 5.4-5.5; 8; 符合. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 烘干工; 物料烘干、搅拌工位; 6.0; 81.2-82.0; 80.4-81.1; 85; 符合. 加增白剂工位; 0.5; 82.3-82.5. 检验员; 物料检验工位; 3.0; 72.3-72.6; 68.0-68.3; 85; 符合. 熔融工; 熔融拉丝操作位; 6.0; 78.8-79.3; 77.6-78.1; 85; 符合. 纺丝工; 卷绕操作位; 6.0; 80.0-81.3; 78.8-80.1; 85; 符合. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 烘干工; 物料烘干、搅拌工位; 6.0; 100; Ⅰ级; 21.3; 21.3; 30; 符合. 加增白剂工位; 0.5; Ⅰ级; 21.1-21.4. 检验员; 物料检验工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 25.1-25.3; 25.1-25.3; 32; 符合. 熔融工; 熔融拉丝操作位; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.4-26.6; 26.4-26.6; 31; 符合. 由检测结果可知，该公司纺丝车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）后纺车间 该公司后纺车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-10。 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 牵伸工; 集束工位; 1.0; 78.5-79.2; 80.0-80.7; 85; 符合. 牵伸操作位; 5.0; 81.6-82.3. 卷曲工; 卷曲操作位; 6.0; 84.1; 82.9; 85; 符合. 切断工; 切断操作位; 6.0; 79.0-79.5; 77.8-78.3; 85; 符合. 打包工; 打包操作位; 6.0; 74.1-74.4; 72.9-73.2; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司后纺车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 公辅工程 该公司公辅工程存在的职业病危害因素为噪声、高温、工频电场，检测结果见表6-11～6-13。 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锅炉工; 锅炉巡检位; 1.0; 74.4-74.6; 65.4-65.6; 85; 符合. 表6-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 锅炉工; 锅炉巡检位; 1.0; 25; Ⅰ级; 23.5-23.7; 23.5-23.7; 33; 符合. 表6-13 工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 均方根值平均值（kV/m）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 0.5; 0.043-0.047; 0.01; 5; 符合. 由检测结果可知，该公司公辅工程各岗位劳动者接触的噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见2020年以前的职业健康检查资料，未见2020年复查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： - 应在夏季最热月对车间存在的高温重新进行检测，根据检测结果进行分级并进行相应的职业卫生管理。 - 应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》的规定。 （3）今后的运行中应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，及时安排复查人员复查，并将体检结果告知劳动者。 （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者佩戴防护用品情况进行监督检查，确保防护用品正确使用，达到防护目的。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.6.17 |  | 王垚、沙彩君 |  |
| 采 样 |  | 2020.10.21-10.23 |  | 陈磊 张津 |  |
| 检 测 |  | 2020.10.24 |  | 程丽艳 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 王国华 |  |  |  |