职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市联力自动化设备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市山海关区前七星寨村 联系人：杨敏 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市联力自动化设备有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年08月16日，注册资本500万元，主要以钢板为原料，通过下料、切割、折弯、焊接、组装、打磨等工艺生产钢结构件，年产钢结构件20吨。 该公司自投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 2.2 地理位置及主要自然 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、手传振动。 职业病危害因素检测结果 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、噪声、手传振动、紫外辐射，检测结果见表6-5～表6-9。 表6-5 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 切割工; 其他粉尘; 总尘; 等离子切割机切割; 4.0; 4.1-4.2; 1.0; 4.1-4.2; 8; 符合. 焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 钢结构件焊接; 5.0; 3.2-3.4; 1.2-1.3; 3.2-3.4; 4; 符合. 组对成型工; 电焊烟尘; 总尘; 钢结构件组对焊接; 2.0; 3.3-3.4; 0.4-0.5; 3.3-3.4; 4; 符合. 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 钢结构件打磨; 4.0; 3.2-3.3; 0.9-1.0; 3.2-3.3; 8; 符合. 表6-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 焊接工; 钢结构件焊接; 一氧化碳; 5.0; 8.0-8.6; 5.0-5.4; 8.0-8.6; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.06; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物; 0.086-0.088; 0.052-0.054; -; -; 0.086-0.088; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.16-0.18; -; -; 0.16-0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 组对成型工; 钢结构件组对焊接; 一氧化碳; 2.0; 8.1-8.4; 2.0-2.1; 8.1-8.4; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物; 0.086-0.090; 0.022; -; -; 0.086-0.090; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.16-0.17; -; -; 0.16-0.17; -; -; -; 0.3; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 切割锯下料; 4.0; 77.2-77.4; 75.7-75.8; 85; 符合. 天车操作; 1.0; 79.0-79.3. 切割工; 等离子切割机切割; 4.0; 83.1-83.3; 80.1-80.3; 85; 符合. 折弯工; 折弯机折弯; 3.0; 72.0-72.3; 77.7-77.8; 85; 符合. 剪板机剪板; 1.0; 86.2-86.4. 打磨工; 钢结构件打磨; 4.0; 87.4-87.5; 84.4-84.5; 85; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 焊接工; 钢结构件焊接; 紫外辐射; 5.0; <0.1; 0.24; 符合. 组对成型工; 钢结构件组对焊接; 紫外辐射; 2.0; <0.1; 0.24; 符合. 表6-9 手传振动检测结果与分析 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 打磨工; 钢结构件打磨; 手传振动; 3.8; 4.0; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见复查报告，未见之前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： （1）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向所在地卫生监督管理部门报告和劳动者公布。 （2）在以后的运行中，应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，及时安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，对应复查的人员及时复查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （4）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.9.8 |  | 赵芳芳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.10.23-10.25 |  | 张志军 周同 |  |
| 检 测 |  | 2020.10.23-10.26 |  | 张杰 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨敏 |  |  |  |