职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛雍熙环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关区北环路以北（红旗钢结构厂院内） 联系人：王美英 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛雍熙环保科技有限公司（以下简称“该公司”）成立于2019年01月21日，主要以钢材为原料制造钢结构件，年制造钢结构件9000吨。 该公司自投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司生产过程中存在的主要职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - ①化学因素 - 粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘； 化学物：一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧。 ②物理因素：噪声、紫外辐射、手传振动。 职业病危害因素检测结果 该公司生产车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、紫外辐射、手传振动、噪声，检测结果见表6-5～表6-9。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 切割工; 其他粉尘; 总尘; 火焰切割机操作位; 5.0; 2.9-3.1; 1.1-1.3; 2.9-3.1; 8; 符合. 1#焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 二保焊1#焊接工位; 3.0; 2.7-2.9; 0.6-0.7; 2.7-2.9; 4; 符合. 2#焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 二保焊2#焊接工位; 3.0; 2.8-3.0; 0.7-0.8; 2.8-3.0; 4; 符合. 焊接工; 砂轮磨尘; 总尘; 打磨工位; 2.0; 3.2-3.3; 0.4-0.5; 3.2-3.3; 8; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA / CM(mg/m3); CSTE (mg/m3); 峰接触浓度(mg/m3); PC-TWA/ MAC(mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 1#焊接工; 二保焊1#焊接工位; 臭氧; 3.0; 0.10-0.11; 0.10-0.11; -; -; 0.3; -; 符合. 一氧化碳; 5.7-6.1; 2.1-2.3; 5.7-6.1; -; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.04; 0.1; -; 5; 10; 符合. 锰及其无机化合物; 0.066- 0.072; 0.025- 0.027; -; 0.066- 0.072; 0.15; -; 符合. 2#焊接工; 二保焊2#焊接工位; 臭氧; 3.0; 0.10-0.11; 0.10-0.11; -; -; 0.3; -; 符合. 一氧化碳; 6.1-6.5; 2.3-2.4; 6.1-6.5; -; 20; 30; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.04; 0.1; -; 5; 10; 符合. 锰及其无机化合物; 0.070- 0.073; 0.026- 0.027; -; 0.070- 0.073; 0.15; -; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 火焰切割机操作位; 5.0; 73.6-73.8; 71.6-71.8; 85; 符合. 1#焊接工; 二保焊1#焊接工位; 3.0; 78.5-78.6; 87.7-87.9; 85; 不符合. 打磨工位; 2.0; 93.3-93.5. 装配工位; 1.0; 81.8-82.1. 2#焊接工; 二保焊2#焊接工位; 3.0; 78.3-78.6; 87.7-87.9; 85; 不符合. 打磨工位; 2.0; 93.3-93.5. 装配工位; 1.0; 81.8-82.1. 机械操作工; 钻床操作位; 1.0; 78.9-79.2; 79.4-79.5; 85; 符合. 车床操作位; 1.0; 81.4-81.7. 铣床操作位; 1.0; 84.4-84.7. 机加中心操作位; 1.0; 83.0-83.1. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 切割工; 火焰切割机操作位; 5.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 1#焊接工; 二保焊1#焊接工位; 3.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 2#焊接工; 二保焊2#焊接工位; 3.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-9 手传振动检测结果与分析 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果(m/s2); 职业接触限值(m/s2); 结论. 焊接工; 打磨工位; 2.0; 2.7; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间除焊接工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 噪声超标原因分析：由于受到目前工艺水平的限制，打磨时劳动者需较近距离接触设备，设备运行时产生的噪声较大，设备处无隔声、吸声、消声设施，导致劳动者最终接触的噪声强度超标。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 劳动者中除焊接工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 焊接工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，设置的防护设施未能达到良好的防护效果，但焊接工佩戴该公司发放的3M1270型耳塞后能够起到很好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现2020年以前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; -; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： （1）在工艺条件允许情况下，改进噪声超标岗位的生产工艺，并设置有效的吸声、消声、隔声设施，适当减少劳动者接触噪声的时间。 （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况。 - （3）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关主管部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.31 |  | 田宏军、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.11.9-11.11 |  | 刘文杰 杨海明 |  |
| 检 测 |  | 2020.11.9-11.11 |  | 张杰 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 王美英 |  |  |  |