职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛远通科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关区石河镇孟家店村村北甲2号 联系人：杨一航 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛远通科技有限公司（以下简称“该公司”）成立于2017年01月09日，注册资本500万元，主要以钢板为原料，通过划线、切割、机加、组装、焊接、喷漆等工艺生产吸砂机，年产吸砂机20台。 该公司自投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、甲苯、二甲苯。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、噪声、紫外辐射，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果表 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 4.0; 2.3-2.5; 0.6; 2.3-2.5; 4; 符合. 表6-6 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM (mg/m3); 峰接触 浓度（mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3). 焊工; 电焊工位; 一氧化碳; 4.0; 6.3-6.4; 3.2; 6.3-6.4; -; -; 20; 30; -; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物; 0.041- 0.043; 0.020- 0.022; -; -; 0.041- 0.043; 0.15; -; -; 符合. 臭氧; 0.1; -; -; 0.11; -; -; -; 0.3; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装配工; 折弯机折弯工位; 2.0; 80.5-80.6; 87.1-87.2; 85; 不符合. 剪板机剪板工位; 2.0; 90.2-90.4. 设备装配工位; 2.0; 89.2-89.4. 焊工; 火焰切割工位; 2.0; 83.4-83.6; 87.9-89.9; 85; 不符合. 电焊工位; 4.0; 90.4-90.6. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 焊工; 火焰切割工位; 紫外辐射; 2.0; <0.1; 0.24; 符合. 电焊工位; 紫外辐射; 4.0; <0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，装配工、焊工噪声强度均超过合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限制，装配岗位、剪板岗位、火焰切割岗位噪声防护设施只设置减振基础，设备运行时噪声较大，人员近距离操作设备。 （2）移动式喷漆房 移动式喷漆房存在的职业病危害因素为甲苯、二甲苯，检测结果见表6-9。 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 喷漆工; 喷漆工位; 甲苯; 2.0; 4.3; 4.3; 0.3-0.4; 50; 100; 符合. 调漆工位; 0.5; 4.3. 喷漆工位; 二甲苯; 2.0; 6.2-6.3; 6.3; 0.7; 50; 100; 符合. 调漆工位; 0.5; 6.0-6.3. 由检测结果可知，喷漆工接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 装配工、焊工噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 装配工、焊工噪声强度超过国家职业接触限值的规定,防护设施未能达到较好的防护效果，佩戴防护用品以后能够达到防护要求。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见之前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： （1）在以后的运行中，应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，及时安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态，在生产条件和工艺水品允许的情况下在噪声超标岗位设置相应的消声、吸声、隔声设施。对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品（尤其是噪声超标岗位人员）正确佩戴且达到防护目。 （3）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应存入职业卫生档案，并向所在地卫生监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.28 |  | 赵芳芳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.11.16-11.18 |  | 张志强 吴天野 |  |
| 检 测 |  | 2020.11.16-11.19 |  | 王领 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨一航 |  |  |  |