职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中科铁路钢结构有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区泰昌路22号 联系人：咸国春 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中科铁路钢结构有限公司（以下简称“该公司”）成立于2010年06月17日，该公司以钢材为主要原料，经过下料、机加、抛丸、组装、喷漆等工艺生产铁路配件，年产铁路配件3.5万吨。 该公司自生产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等均未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物（二氧化锰）、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、手传振动。 职业病危害因素检测结果 （1）1#生产车间 1#生产车间存在的职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、臭氧、氮氧化物（二氧化氮）、锰及其无机化合物（二氧化锰）、一氧化碳、噪声、紫外辐射、手传振动，检测结果见表6-5～表6-9。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）. 砂轮打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮打磨工位; 2.0; 3.0-3.2; 0.4; 3.0-3.1; 8; 符合. 龙门焊操作工; 电焊烟尘; 总尘; 龙门焊操作工位; 2.0; 2.1-2.3; 0.4; 2.1-2.3; 4; 符合. 1#电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 4.0; 2.2-2.5; 0.8; 2.2-2.5; 4; 符合. 10#电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 4.0; 2.3-2.5; 0.8; 2.3-2.5; 4; 符合. 35#电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工位; 4.0; 2.3-2.4; 0.8; 2.3-2.4; 4; 符合. 1#埋弧焊工; 电焊烟尘; 总尘; 埋弧焊工位; 4.0; 2.3-2.5; 0.8; 2.3-2.5; 4; 符合. 5#埋弧焊工; 电焊烟尘; 总尘; 埋弧焊工位; 4.0; 2.1-2.3; 0.8; 2.1-2.3; 4; 符合. 栓钉焊机工; 电焊烟尘; 总尘; 栓钉焊机工位; 4.0; 2.4-2.5; 0.8-0.9; 2.4-2.5; 4; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); CM(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3); MAC(mg/m3). 龙门焊操作工; 龙门焊操作工位; 臭氧; 2.0; 0.16- 0.18; -; -; 0.16-0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.02; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.078-0.081; 0.020; -; -; 0.078- 0.081; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 7.9- 9.3; 2.0- 2.3; 7.9- 9.3; -; -; 20; 30; -; 符合. 1#电焊工; 电焊工位; 臭氧; 4.0; 0.16- 0.17; -; -; 0.16-0.17; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.079-0.083; 0.040-0.042; -; -; 0.079- 0.083; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 7.7- 10.1; 3.8- 5.0; 7.7- 10.1; -; -; 20; 30; -; 符合. 10#电焊工; 电焊工位; 臭氧; 4.0; 0.15- 0.17; -; -; 0.15-0.17; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.083-0.084; 0.042; -; -; 0.083- 0.084; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 8.1- 9.8; 4.0- 4.9; 8.1- 9.8; -; -; 20; 30; -; 符合. 35#电焊工; 电焊工位; 臭氧; 4.0; 0.15- 0.18; -; -; 0.15-0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.082-0.084; 0.041-0.042; -; -; 0.082- 0.084; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 7.8- 9.9; 3.9- 5.0; 7.8- 9.9; -; -; 20; 30; -; 符合. 1#埋弧焊工; 1#埋弧焊工位; 臭氧; 4.0; 0.16- 0.18; -; -; 0.16-0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.081-0.082; 0.040-0.041; -; -; 0.081- 0.082; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 7.6- 10.0; 3.8- 5.0; 7.6- 10.0; -; -; 20; 30; -; 符合. 5#埋弧焊工; 5#埋弧焊工位; 臭氧; 4.0; 0.17- 0.18; -; -; 0.17-0.18; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.082-0.084; 0.041-0.042; -; -; 0.082- 0.084; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 6.5- 10.0; 3.2- 5.0; 6.5- 10.0; -; -; 20; 30; -; 符合. 栓钉焊机工; 栓钉焊接工位; 臭氧; 4.0; 0.15- 0.17; -; -; 0.15-0.17; -; -; -; 0.3; 符合. 氮氧化物; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; 符合. 锰及其无机化合物（二氧化锰）; 0.080-0.082; 0.040-0.041; -; -; 0.080- 0.082; 0.15; -; -; 符合. 一氧化碳; 8.0- 8.8; 4.0- 4.3; 8.0- 8.8; -; -; 20; 30; -; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#数控火焰切割工; 1#数控火焰切割工位; 4.0; 78.5-78.8; 75.5-75.8; 85; 符合. 3#数控火焰切割工; 3#数控火焰切割工位; 4.0; 78.5-78.6; 75.5-75.6; 85; 符合. 等离子切割工; 等离子切割工位; 4.0; 86.6-87.0; 83.6-84.0; 85; 符合. 火焰切割工; 火焰切割工位; 4.0; 79.5-79.7; 76.5-76.7; 85; 符合. 锯床操作工; 锯床操作工位; 4.0; 74.5; 71.5; 85; 符合. 冲床操作工; 冲床操作工位; 4.0; 95.4-95.5; 92.4-92.5; 85; 不符合. 砂轮打磨工; 砂轮打磨工位; 2.0; 93.4-93.5; 87.4-87.5; 85; 不符合. 组立机操作工; 组立机操作工位; 2.0; 80.3-80.5; 74.3-74.5; 85; 符合. 龙门焊操作工; 龙门焊操作工位; 2.0; 75.1-76.7; 69.1-70.7; 85; 符合. 剪板机操作工; 剪板机操作工位; 4.0; 90.5-91.2; 87.5-88.2; 85; 不符合. 折弯机操作工; 折弯机操作工位; 4.0; 78.3-78.7; 75.3-75.7; 85; 符合. 1#钻床操作工; 1#钻床操作工位; 4.0; 77.3-77.5; 74.3-74.5; 85; 符合. 5#钻床操作工; 5#钻床操作工位; 4.0; 78.3-78.5; 75.2-75.5; 85; 符合. 9#钻床操作工; 9#钻床操作工位; 4.0; 78.6-78.8; 75.6-75.8; 85; 符合. 1#电焊工; 电焊工位; 4.0; 78.2-78.4; 75.2-75.4; 85; 符合. 10#电焊工; 电焊工位; 4.0; 77.9-78.6; 74.9-75.6; 85; 符合. 35#电焊工; 电焊工位; 4.0; 77.9-78.4; 74.9-75.4; 85; 符合. 1#埋弧焊工; 埋弧焊工位; 4.0; 77.8-78.1; 74.8-75.1; 85; 符合. 5#埋弧焊工; 埋弧焊工位; 4.0; 77.9-78.3; 74.9-75.3; 85; 符合. 栓钉焊机工; 栓钉焊机工位; 4.0; 77.9-78.1; 74.9-75.1; 85; 符合. 数控平面钻床工; 数控平面钻床工位; 4.0; 78.4-78.5; 75.4-75.5; 85; 符合. 数控三维钻床工; 数控三维钻床工位; 4.0; 78.9-79.1; 75.9-76.1; 85; 符合. 卧式顶床操作工; 卧式顶床操作工位; 4.0; 79.3-79.4; 76.3-76.4; 85; 符合. 铣边机操作工; 铣边机操作工位; 4.0; 79.2-79.4; 76.2-76.4; 85; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 1#数控火焰切割工; 1#数控火焰切割工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 3#数控火焰切割工; 3#数控火焰切割工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 等离子切割工; 等离子切割工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 火焰切割工; 火焰切割工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 龙门焊操作工; 龙门焊操作工位; 紫外辐射; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 1#电焊工; 电焊工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 10#电焊工; 电焊工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 35#电焊工; 电焊工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 1#埋弧焊工; 埋弧焊工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 5#埋弧焊工; 埋弧焊工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 栓钉焊机工; 栓钉焊接工位; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-9 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 砂轮打磨工; 砂轮打磨工位; 手传振动; 3.4-3.5; 2.0; 5; 符合. 由检测结果可知，1#生产车间各岗位劳动者除冲床操作工、砂轮打磨工、剪板机操作工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其余劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于受到目前机械工艺水平的限制，冲床、砂轮打磨、剪板机设备运行时产生的噪声较大，人员需近距离操作设备，且受周围环境的影响，防噪设施未达到较好的防护效果。 （2）2#生产车间 2#生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、噪声，检测结果见表6-10至6-12。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度; PC-TWA（mg/m3）. 抛丸工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸工位; 2.0; 4.3-4.6; 0.6-0.7; 4.3-4.6; 8; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE(mg/m3); 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3); PC-STEL（mg/m3). 喷漆工; 喷漆工位; 苯; 2.0; 6.4-6.5; 0.5-0.6; 6.4-6.5; -; 6; 10; 符合. 甲苯; 2.0; 12.7-12.9; 1.0; 12.7-12.9; -; 50; 100; 符合. 二甲苯; 2.0; 9.3-11.3; 1.6-1.8; 9.3-11.3; -; 50; 100; 符合. 乙酸丁酯; 2.0; 9.0-9.3; 0.6-0.7; 9.0-9.3; -; 200; 300; 符合. 表6-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 抛丸工; 抛丸工位; 2.0; 91.4-91.9; 88.4-88.9; 85; 不符合. 由检测结果可知，2#生产车间喷漆工接触的化学物浓度和抛丸工接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，抛丸工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 - 噪声超标原因分析：由于受到目前机械工艺水平的限制，抛丸设备运行时产生的噪声较大，防噪设施未达到较好的防护效果。 （3）机加工车间 机加工车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-13。 表6-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 刨床操作工; 刨床操作; 2.0; 73.4-73.5; 67.4-67.5; 85; 符合. 铣床操作工; 铣床操作; 2.0; 71.5-71.6; 65.5-65.6; 85; 符合. 车床操作工; 车床操作; 2.0; 71.7-71.8; 65.7-65.8; 85; 符合. 钻床操作工; 钻床操作; 2.0; 72.5-72.6; 66.5-66.6; 85; 符合. 锯床操作工; 锯床操作; 2.0; 72.9-73.0; 66.9-67.0; 85; 符合. 由检测结果可知，机加工车间各岗位劳动者接触的噪声强度不均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 除冲床操作工、砂轮打磨工、剪板机操作工、抛丸工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、手传振动、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 冲床操作工、砂轮打磨工、剪板机操作工、抛丸工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，噪声超标岗位防噪防护设施未达到防护效果，佩戴符合要求的个人防护用品后，可以起到较好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检项目不全，未见之前的职业健康资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： - 对噪声超标岗位应尽可能采取工程技术措施，在工艺技术水平允许的条件下，在噪声超标岗位设置较好防护效果的吸声、隔声、消声措施，进行相应的整改，改善工作环境，降低劳动者实际接触水平。 - 应对其他职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查，尤其是噪声超标岗位劳动者，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 - （3）应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 - （4）不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 - （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果应当存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.28 |  | 赵芳芳、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2020.9.15-9.17 |  | 杨海明 赵坪 |  |
| 检 测 |  | 2020.9.15-9.17 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 咸国春 |  |  |  |