职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山精通建材有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于高新区老庄子镇小城子村北 联系人：孙瑜 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山精通建材有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年12月09日，注册资本2500万元。该公司主要以水泥、石粉、石渣、砂子、粉煤灰等为原料生产混凝土，年产混凝土20万吨。 该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：矽尘。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生产区砂石料库铲车上料工位; 26.4; 矽尘. 生产区搅拌站控制室操作位; 26.7; 矽尘. 该公司生产区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 峰接触浓度（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）. 铲车司机; 矽尘; 总尘; 砂石料库铲车上料工位; 4.0; 1.3-1.5; 0.4-0.5; 1.3-1.5; 1; 符合. 呼尘; 0.91-1.01; 0.26-0.30; 0.91-1.01; 0.7; 符合. 搅拌站操作工; 矽尘; 总尘; 搅拌站控制室操作位; 7.5; 1.1-1.3; 0.6-0.8; 1.1-1.3; 1; 符合. 呼尘; 0.91-0.93; 0.44-0.52; 0.91-0.93; 0.7; 符合. 商混站操作工; 矽尘; 总尘; 商混站控制室操作位; 7.5; 1.2-1.5; 0.7-0.8; 1.2-1.5; 1; 符合. 呼尘; 0.93-0.99; 0.41-0.54; 0.93-0.99; 0.7; 符合. 维修工; 矽尘; 总尘; 设备检修巡检位; 2.0; 1.4-1.6; 0.2-0.3; 1.4-1.6; 1; 符合. 呼尘; 0.96-1.04; 0.15-0.17; 0.96-1.04; 0.7; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 砂石料库铲车上料工位; 4.0; 80.2-81.6; 77.2-78.6; 85; 符合. 搅拌站操作工; 搅拌站控制室操作位; 7.5; 75.4-75.8; 75.1-75.5; 85; 符合. 商混站操作工; 商混站控制室操作位; 7.5; 68.8-70.2; 68.5-69.9; 85; 符合. 维修工; 设备检修巡检位; 2.0; 80.4-81.7; 74.4-75.7; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司生产区各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见之前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： - （1）应按人员接触情况安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工针对其接触的职业病危害因素进行在岗期间的职业健康检查，体检因素应全面，并完善职业健康监护档案。 - （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触职业病危害因素的劳动者防护用品佩戴情况进行监督检查，确保发放的个人职业病防护用品正确佩戴且达到防护目的。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相应的监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | - / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.7.24 |  | 田宏军、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2020.8.17-8.19 |  | 刘文杰 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2020.8.21 |  | 程丽艳 杨志芳 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 孙瑜 |  |  |  |