职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司新建0.36万吨/年特种面条生产线项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 联系人：陈子昂 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司（以下简称“建设单位”）成立于1992年4月20日，位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号，主要生产各种等级专用面粉、麸皮及挂面等。 由于市场需求增加，建设单位决定投资建设0.36万吨/年特种面条生产线项目，该项目于2020年4月取得了《企业投资项目备案信息》（备案编号：冀秦区备字[2020]58号），主要建设内容为：利用原有闲置厂房，购置新设备，建设一条0.36万吨/年特种面条生产线。项目总投资1537.87万元。项目建设地点：东区鹏泰路3号。 建设项目于2020年8月开工建设，2020年10月竣工完成，同期投入试运行。目前处于满负荷生产状态，自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。现阶段生产能力已达到设计能力。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素为:噪声。 职业病危害因素检测结果 建设项目存在的主要职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-7。 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 供粉工; 配料间巡检工位; 0.5; 83.2-83.5; 74.4-74.5; 85; 符合. 筛间巡检工位; 0.5; 83.4-83.6. 和面工; 和面、均质机操作工位; 7.0; 81.4-81.5; 80.8-80.9; 85; 符合. 压延工; 熟化带巡检工位; 1.0; 83.3-83.4; 82.6; 85; 符合. 压片机巡检工位; 1.0; 81.4-81.5. 面片运输工位; 2.0; 84.3-84.4. 蝴蝶面成型机巡检工位; 2.0; 84.3-84.4. 内包装工; 包装成套设备操作工位; 3.5; 81.0-81.1; 79.7-79.9; 85; 符合. 蝴蝶面包装机操作工位; 3.5; 79.4-79.8. 结果表明，建设项目劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且供粉工、内包装工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为一般，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）在今后的运行中，按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求对劳动者进行职业健康监护。 （4）不断完善《职业健康档案》和《职业健康监护档案》。 （5）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地监督管理部门报告并向劳动者公布。 （6）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、核实体检人数； - 2、补充紫外线急性事故（电光性眼炎）应急处置预案； - 3、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2020.10.15 |  | 沙彩君、李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2020.11.16-11.18 |  | 吴天野 张志强 |  |
| 检 测 |  | 2020.11.16-11.18 |  | 吴天野 张志强 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 沙彩君 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈子昂 |  |  |  |